视频监控采购项目需求模板

采购需求

| 最高限价：人民币 30 万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格要求： |  |  |  |
| 1 | 符合《政府采购法》第二十二条供应商资格条件；分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。 |  |  |
| 2 | 必须具有广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证书（√）一级（）二级或以上（）三级或以上或者备案证明。 |  |  |
| 是否接受联合体投标：（ ）是（ √）否 |  |  |  |
| 国货/进口产品（ 1 ） |  |  |  |
| 1 | 采购国货 | ★本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品） |  |
| 2 | 采购进口产品 | 经政府采购管理部门同意，本次采购的产品为本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品（经审批采购进口产品的，如仅批准部分产品采购进口的需列明） |  |
| 招标范围 |  |  |  |
| 1 | 采购内容 | 建设太平镇钱岗村视频监控系统，监控摄像机采用200万像素及以上高清网络摄像机，图像分辨率需达到1080P(1920*1080)以上，并建设对应的视频传输网络及存储设备。新建16个监控点，安装16个摄像机,裸光纤传输到到后端村监控中心，建设存储和村监控中心。 |  |
| 第一章 项目需求描述 |  |  |  |
| 一、本次招标项目内容 |  |  |  |
| 本次项目内容包括：建设太平镇钱岗村视频监控系统，监控摄像机采用200万像素及以上高清网络摄像机，图像分辨率需达到1080P(1920*1080)以上，并建设对应的视频传输网络及存储设备。新建16个监控点，安装16个摄像机,裸光纤传输到到后端村监控中心，建设存储和村监控中心。。 包括： 1．前端系统建设：新建16个监控点，安装16个摄像机； 2．传输系统建设：16个监控点通过裸光纤传输到村监控中心； 3．后端系统建设：视频存储、村监控中心以及配套建设； 4．项目建设内容一览表： 序号; 建设内容. 主项; 子项; 具体内容. 1; 前端部分; 新建监控点; 新建16个点位安装16个摄像机. 2; 光纤传输; 敷设裸光纤传输线路; 前端监控点到村监控中心. 4; 村监控中心; 后端系统; 存储30天，客户端管理以及配套平台。. 整个项目分为服务期。在建设期内，要求投标人为采购方提供方案设计、工程设计、设备采购、设备安装、系统集成、联调测试和试运行等全套工程服务；在服务期内，投标人为采购人（用户）提供系统运维服务、系统管理、系统运行和培训等专业化服务。采购人以分批次形式支付本招标项目所有服务的费用。 本项目采用建设模式，系统验收后服务期为一年，一年内的系统工程的使用和维护以合同为准。建设费用包含整个系统工程设备和线路的建设调试费用、服务期内的维护费用等，采购人除建设费用外不再支付任何其它费用。 |
| 二、项目工期要求 |  |  |  |
| ★必须在 25 天内通过公安技防管理部门的验收（服务期自验收之日起计算）。 |  |  |  |
| 三、项目实施原则（包括但不限于） |  |  |  |
| 可靠性原则 |  |  | 整体可靠性是本系统必须解决的首要问题。从系统的结构、技术措施、设备性能、系统管理、厂商技术支持及维修能力等方面着手，确保系统正常、稳定、可靠地连续运行，将系统发生故障的可能性降到最低。根据现场环境参数及公安图像监控实际要求，所选用的设备在满足环境条件下完全可以长期可靠地正常运行。 |
| 安全性原则 |  |  | 信息安全：要严格设置用户使用权限及审批方式，各级用户只能调看本权限范围内的视频信息； 传输安全：视频信息的传输要注意防止各种非法提取或篡改； 存储安全：要注意重要数据的备份，基本信息在后端存储中心存储，重要信息要在上一层存储中心进行备份。 设备安全：视频监控系统的设备必须满足可靠性和安全性的要求，设备选型要选先进成熟的市场主流产品，要求安全可靠，保证系统不间断运行。对关键的设备、数据和接口应该采用冗余设计，要具有故障检测、系统恢复等功能。 |
| 先进性原则 |  |  | 系统必须充分考虑科学技术的迅猛发展趋势，应用国内外业界较先进和标准的主流技术来保证系统各项功能的实现；按功能做成模块化的子系统，提供强大灵活的联动平台，并保证系统可以方便灵活地在处理能力、系统容量、系统功能等方面进行扩充和升级换代，从而确保系统在未来一段时间内满足形势和业务发展的需要。 |
| 适用性原则 |  |  | 系统必须能够最大限度地满足各项业务需求。以监控系统作为指挥的主要手段，为其它的各项业务职能提供所需的信息。系统的输入设备和系统软件还应具有良好的操作性，保证一般文化水平的操作员，在略懂电脑操作的情况下通过基本的培训就能掌握系统的操作要领，达到能胜任值班和监控任务的水平。 |
| 管理性原则 |  |  | 易管理性：系统要充分考虑系统的可管理性，对用户权限管理、网络管理、设备管理提出要求并给出实现方式； 易维护性：系统应具备自检、故障诊断及故障弱化功能，在出现故障时，应能得到及时、快速的维护及故障管理等 |
| 扩展性原则 |  |  | 系统中采用的硬件设备及软件产品应支持国内外相关的工业标准及行业相关标准，以便能与不同厂家的开放型产品在同一系统中共存、兼容。在系统中，应选择具有可扩展性的系统结构产品，特别是通过模块化设计的设备和可升级的系统软件，使系统能灵活增减或更新各个子系统的功能来满足业务发展的需要。对网络带宽、接口数量、数据库容量都作一定的预留，并且可以通过设备在线升级、扩容等方式实现系统的扩展。 |
| 四、项目需遵循的有关标准和规范（包括但不限于） |  |  |  |
| 除本招标书明确标出的技术要求外，各投标文件还必须满足下述文件、国家及行业有关标准规范的要求（如有矛盾，以最新的文件为准）。 |  |  |  |
| 图像信息联网平台方面 |  |  | 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2011） 《全国公安机关视频图像信息整合与共享工作任务书》（公科信[2012]11号） 《公安信息通信网边界接入平台安全规范（试行）——视频接入部分》 |
| 安防视频监控系统方面 |  |  | 《中华人民共和国公安部行业标准》（GA70-94） 《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001） 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-94) 《工业电视系统工程设计规范》（GBJ115-87） 《安全防范系统通用图形符号》（GA/T75-2000） 《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T 832—2009） 《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/833-2009） 《闯红灯自动记录系统通用技术条件》GA/T496-2009 《建筑及建筑群综合布线工程设计规范》 （GB/T50311-2000） 公安部《警用地理信息系统系列标准规范》 |
| 视频监控图像质量方面 |  |  | 《电视视频通道测试方法》（GB3659-83） 《彩色电视图像质量主观评价方法》（GB7401-1987） |
| 视频系统网络方面 |  |  | 《信息技术开放系统互连网络层安全协议》（GB/T 17963） 《计算机信息系统安全》（GA 216.1－1999） 《计算机软件开发规范》（GB8566-88） |
| 视频系统工程建设方面 |  |  | 《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94） 《安全防范工程技术规范》(GB 50348-2004) 《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93） 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004) 《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》(GA/T670-2006) 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92) |
| 视频系统工程验收方面 |  |  | 《公安交通电视监视系统验收规范》（GA/T509） 《安全防范系统验收规则》（GA308/2001） 《中国电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ232-90.92） 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》 (GB/T50312-2000) |
| 地方标准 |  |  | 《广东省社会治安视频监控系统建设指引》 《广东省社会治安视频监控系统数据传输技术规范》 《广东省社会治安视频监控系统建设三年规划（2012-2014年）》 《高清视频系统建设技术指引》 《广州市社会治安视频监控系统建设指引》 《广东省公共安全视频图像信息系统管理办法》； 《广东省安全技术防范管理条例》； 《广州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》； 《广州市公共安全视频系统管理规定》（市政府第1号令） 《广州市社会治安与城市管理智能化视频系统建设规划(2013-2016年)》及实施方案； 《广州市社会治安与城市管理智能化视频系统总体设计方案(2013-2016年)》 |
| 其他 |  |  | 其他相关规范与标准。 |
| 五、投标要求（投标人应承诺的内容） |  |  |  |
| - 投标人应承诺为采购人提供方案设计、设备集成、工程设计、系统建设、联调测试、培训、维护等专业化服务。 - ★传输线路原则上必须采用管道埋地敷设，建设时确实不具备入地条件的应在当地有关部门批准后方可临时采用架空敷设，并必须书面承诺具体“管道埋地”时间，并保证架空期间光纤的安全性和承担由此带来的一切法律责任。要求投标人对新建管道具有独立使用权限，且提供给本项目使用的光缆纤芯资源不得用来承载与本项目无关的通信业务。 - 投标人应承诺负责向政府有关部门申报项目建设的有关手续并承担相应的费用，投标人须承诺具有本项目采购的光纤线路属于采购人的系统资产。 - 投标人应保证所提供的光纤及其过桥、涵洞、河流等特殊地段的防护措施符合国家通信行业有关标准，对于不符合标准的子管及其防护措施，投标人必须承担使其达到符合国家通信行业有关标准的义务。 - ★采购人根据实际建设需求，有权调整项目中监控点的数量及位置，变更比例在本项目高清图像采集点总数量5 %内的中标人必须响应。若增加数量，采购人（用户）向中标人按单点建设价格支付新增高清视频图像采集点的建设费用。若调整前端高清视频图像采集点的安装地点和位置，在建设期内提出的变更，中标人应该无条件接受，不再向采购人（用户）要求增加改建费用；在服务期内提出的变更，变更比例在本项目高清图像采集点总数量 3 %以内的，由中标人免费改建，3 %以外的变更由采购人（用户）支付改建费用，但因市政或道路改建等客观原因产生的迁移改建由中标人承担。 - 投标人应承诺提供厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。如果因为投标人或生产厂商无法提供的原因而提供其他品牌的设备/部件，投标人应明确说明和列出产品性能和市场情况比较表，并提出质量保证承诺；本项目所有故障硬盘由采购人（用户）留存，无需返还。 - 投标人应承诺在项目实施前完成深化设计，并且得到采购人的认可方可实施。 - 监控图像质量合格标准按国标“GB/50198-2011”中的5级损伤制评定，投标人应承诺系统建成后监控图像质量主观评价不低于4级，回放图像主观评价不低于3级。 - 投标人应承诺不得将采购人的任何资料泄露给第三方，更不能提取、处理、发布、运营系统任何信息资源，中标后必须与采购人签定保密协议书。 - 投标人应承诺在工程完成后及时向采购人提交有关工程竣工资料文件。 - ★投标人必须承诺完成本项目与原有视频监控系统系统连接整合等相关工作。 |  |  |  |
| 六、投标文件应包含的内容 |  |  |  |
| - 投标文件中设备的性能指标应达到或超过招标文件中所列技术指标。投标人应注意招标文件中所列技术指标仅列出了最低限度。投标人在响应建议中必须列出具体数值。如果投标人只注明“符合”或“满足”，将被视为“不符合”。从而可能导致严重影响评标结果。 - 投标人在投标文件中建议提供的设备必须给出具体的选型依据说明，并提供有关产品说明书，这些证明文件应以附件形式在投标文件中列出。所提供的产品说明书必须能反映投标人在“设备指标要求与投标人建议表”中建议的指标。否则将视为不响应。若提供的产品说明书与投标文件中建议的同一指标不一致时，应由生产厂商出具相关证明，否则以产品说明书为准。 - 投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。 - 投标人的投标文件必须提供完整、详细的设备材料清单，包括设备、材料的型号、数量及主要设备的技术性能指标介绍。投标文件必须提供产品检测报告等资料的复印件。 - 按照《广东省安全技术防范管理条例》和《广东省技防系统工程检测收费标准》的要求，中标人在工程实施前，须向公安机关技防管理部门申报；在系统试运行完毕后，中标人须向公安技防管理部门报验，由广东省技防系统工程检测机构进行第三方的系统主要设备检测；检测合格后，由公安技防管理部门对系统进行项目验收；相关费用由中标人支付。 - 本项目施工过程中，采购人不提供临建，中标人需自行解决工具和材料的堆放场地。本项目施工过程中的管道开挖、路面恢复、供电报建等不限于以上的全部费用均包含在投标报价中，采购人不再另外支付以上费用。采购人可协助中标人解决工程报建与管道开挖赔补等问题。 - 投标人应根据管道资源情况和采购人的需求，合理地对路由和施工进行设计。 - 属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，交货时不能提供超出此目录范畴外的替代品，产品还须同时具备国家认监委颁布《中国强制认证》（CCC认证）。 - 投标人必须承诺在项目实施前对本项目进行需求调研和深化设计，提供对每个前端监控点及后端与原系统整合的详细方案，并提供符合相关规范的施工图纸，施工图纸设计通过采购人（用户）批准通过后，方可进行施工。本项目需求调研和深化设计部分可以分包，相关费用包含在投标报价中，采购人不再另外支付以上费用。其需求调研和深化设计单位必须具备广东省安全技术防范系统设计、施工、维修一级资格证书或备案证，并提供资质证明复印件（加盖资质所有者单位的公章）。 - ★投标人必须承诺系统中各监控设备设备、软件必须提供原生产商编解码、控制协议、SDK包。 - 投标人必须承诺本项目投标文件中项目实施组织架构中的项目经理及项目组成员为实际实施项目组成员，若在实施过程中需变更项目经理及项目组成员，必须经采购人同意方可变更。 |  |  |  |
| - 第二章 项目需求描述（供参考，根据实际需求调整） |  |  |  |
| - 一、项目背景(背景及现状) |  |  |  |
| 随着社会发展，随之带来交通、社会治安、重点区域防范等管理问题。太平镇钱岗村离治安管理区域较远，视频监控系统也没有健全，监控资源有待进一步加强，日常管理还需加强。结合现代视频监控技术、信息技术、坚持走“向科技要警力”之路，已成为当前形势下管理的重要手段之一。 基于上述情况考虑，本次系统建设将重点加强光辉村范围内高清视频监控系统，系统以高清视频监控为基础, 实现治安监控系统“全方位、全天候、无缝隙覆盖”，打造辖区立体化社会治安防控体系。不仅可以满足治安管理、交通管理、应急指挥等需求，同时在预防、发现、控制、打击违法犯罪，提供破案线索，固定违法犯罪证据等方面发挥人防、物防所不可替代的作用。 |  |  |  |
| - 二、建设目标 |  |  |  |
| 建设一个采用高清视频采集技术、光纤专网图像传输技术、联网控制技术、存储和显示等应用技术，并进行精确监控的视频监控平台。结合当前与今后一定时期内图像监控系统与图像应用系统的发展需要，建立高清图像管理平台，为指挥调度、调查取证等多种后台应用提供及时、可靠的监控图像信息，服务实战。 1.前端高清监控点的建设 结合监控布点原则及规范，围绕太平镇钱岗村辖区内各交通要道、各生产队出入口为布点区域，本着资源优化配置及利用的原则，实现高清视频监控16个前端布点建设，对重要区域实现24小时不间断监控。 2.高清视频信息接入与交换输出 前端采集到的高清视频信息，通过光纤传输，集中汇总在村委楼监控中心，再经网络交换传输设备，将视频信号经高清硬盘录像机接入及切换输出显示，同时满足与其他视频系统的联网和共享的需求。 |  |  |  |
| - 三、项目建设范围 |  |  |  |
| 本项目新建高清监控点位只对光辉村重点区域重点场所进行部署，采取科学的监控点布建原则，对村内视频监控系统实现精细化全面布局，对关键部位、治安死角盲区，要加大监控点部署密度，做到不留死角，实现对重点区域和部位的全覆盖。需考虑各个采集点之间的衔接，监控范围要注重实战需要，避免出现监控盲点，在确保重新规范的视频监控资源最大化发挥其应有的联合防控效果。 本项目新建16个监控点，安装16个摄像机，根据现场具体情况，共需安装 200W高清红外网络一体摄像机16个。详细监控点如下： 钱岗村监控点位. 编号; 安装位置; 挂墙或挂杆; 球机; 枪机. 1; 东向古村牌坊A; 1; 0; 1. 2; 东向古村牌坊B; 1; 0; 1. 3; 东向与颜村三叉路口A; 1; 0; 1. 4; 东向与颜村三叉路口B; 1; 0; 1. 5; 东向与南向T字路口A; 1; 0; 1. 6; 东向与南向T字路口B; 1; 0; 1. 7; 东向与南向T字路口C; 1; 0; 1. 8; 南向古村三叉路口A; 1; 0; 1. 9; 南向古村三叉路口B; 1; 0; 1. 10; 南向古村三叉路口C; 1; 0; 1. 11; 南向与马村方向三叉路口A; 1; 0; 1. 12; 南向与马村方向三叉路口B; 1; 0; 1. 13; 南向广场A; 1; 0; 1. 14; 南向广场B; 1; 0; 1. 15; 村委门口A; 1; 0; 1. 16; 村委门口B; 1; 0; 1. 合计; 16; 0; 16. |
| - 四、系统基本要求 |  |  |  |
| - （一）前端建设要求 |  |  |  |
| 前端系统结构如下图所示： 前端系统结构示意图 - 摄像机安装高度高于5米（相对于监控平面）。 - 室外场景根据实际环境使用相应焦距的镜头，保证视频效果。 |  |  |  |
| （二）前端点建设要求 |  |  |  |
| 根据所需监控的范围、角度、场景以及现场条件来选择摄像机的安装方法，根据现场安装点的实际情况，订制相应的尺寸的抱杆支架，抱杆支架的安装应牢固，不得歪斜；制作要美观。抱杆支架应有较高强度，抗台风、防摄像机抖动、防攀爬、防腐。 |  |  |  |
| （三）高清图像实时显示与存储需求 |  |  |  |
| 存储图像直接写入中心NVR，同时NVR还兼具流媒体功能，当监控终端用户需调用历史视频图像时，存储点播流经NVR将存储点播流转发给用户，实现录像调用查看功能。 1) 200万像素高清视频图像以1080P格式（1920x1080P）按4M码流进行存储，录像存储时长30天。 2) 需对录像检索快速，具有完整的检索条件。支持多用户同时回放同一录像，对基于对象的智能检索有一定的扩展能力。 3) 具有用户友好的交互界面，并可以剪取播放，具有按文件、按时间段下载录像的功能。 针对本次系统的视频存储，采用如下方式：原有模拟视频存储方式不变，本次新建的高清视频监控图像在监控中心采用嵌入式NVR进行存储，视频存储30天。 实时/存储流特征：分辨率1080 x 1920@ 30fps, 1280 x 720p@30p，码率2Mbps到8Mbps。 存储策略： 采用循环覆盖的方式，存储时间不少于30天。 存储方式： 采用NVR设备存储。在村委监控中心配备1台NVR。 存储空间： 按每个视频采集点4Mbps存储30天估算，16个视频采集点所需存储空间满足实际所需的存储空间。 |  |  |  |
| - （四）系统结构 |  |  |  |
| - （五）网络构架 |  |  |  |
| - 五、供电系统 |  |  |  |
| - 采用就近公电或私电取电模式，必须安装电表和短路保护系统。 |  |  |  |
| - 六、线路传输要求 |  |  |  |
| 一、前端传输要求 本项目传输网络线路采用自建铺设光纤模式。前端监控点与监控中心之间采用光缆传输信号,前端16个新建监控点到后端村监控中心。 在前端控制机箱内设置光纤终端盒，通过一芯单模跳纤连接控制箱内光纤收发器。后端村监控中心光内设置光纤配线架，通过一芯单模跳纤连接机房内机架式光纤收发器，实现前后端的信号传输。 通过光缆传输信号具有以下优势： 1、损耗低，传输距离长； 2、传输频带宽、容量大； 3、传输质量好、保真度高； 4、抗干扰能力强、保密性好。 二、网络传输要求 1）网络传输协议要求 联网系统网络层应支持 IP 协议，传输层应支持TCP 和UDP 协议。 2）媒体传输协议要求 视频流（包括实时视频数据与抓拍图片数据）在基于IP的网络上传输时应支持RTP/RTCP协议；视频流（包括实时视频数据与抓拍图片数据）的数据封装格式应符合标准要求。 3）信息传输延迟时间 当信息（包括视频信息、图片信息、控制信息、数据信息及报警信息等）经由 IP 网络传输时，端到端的信息延迟时间（包括发送端信息采集、编码、网络传输、信息接收端解码、显示等过程所经历的时间）应满足下列要求： 前端设备与信号直接接入的监控中心相应设备间端到端的信息延迟时间应不大于2s； 前端设备与用户终端设备间端到端的信息延迟时间应不大于4s。 4）网络传输带宽 联网系统网络带宽设计应能满足前端设备接入监控中心、监控中心互联、用户终端接入监控中心的带宽要求，并留有余量。系统监控中心网络带宽应考虑允许前端设备并发接入的视频路数、监控中心之间并发级联的视频路数、用户终端并发调用的视频路数、单路视频码率、抓拍图像上传码流、预留的网络带宽等因素。对于前端全景摄像机采用网络集中录像方式时，还应考虑录像视频路数的带宽。 5）网络传输质量 联网系统 IP 网络的传输质量（如传输时延、包丢失率、包误差率、虚假包率等）应符合如下要求： 网络时延上限值为 400ms； 时延抖动上限值为 50ms； 丢包率上限值为1×10-3； 包误差率上限值为1×10-4。 6）视频帧率 - 前端全景摄像机本地录像时可支持的视频帧率应不低于25帧/秒；图像格式为1080P以上时，网络传输的视频帧率应不低于25帧/秒，重要图像信息宜为30帧/秒。 |  |  |  |
| - 七、监控中心系统要求 |  |  |  |
| 根据监控系统的特点和用户实际管理的需要，前端高清数字摄像机采用光纤收发器，通过光缆接入村监控中心光。村监控中心光可以使用监控客户端直接调用视频。 根据系统应用及管理的需要，设备分为：NVR存储服务器和客户端等。监控中心安装视频监控平台管理软件实现对整个系统的统一管理，一方面对各监控点上送的图像信息和告警信息进行显示和处理，另一面还要提供接口，以满足不同部门对数据查询、图像回放的需要，例如与办公网络的数据共享等。 根据监控系统的运行需要，一般而言，网络视频监控系统的监控中心软件应具备以下功能： - 图像查看：满足任何用户都能够通过网络查看到想看的图像，每个用户可查看的图像区域和权限应可以分别做限制；图像延时应小于300ms；视频管理服务器故障或网络中断情况下，实时视频硬解码上墙播放不受影响。 - 录像和回放要求：系统平台应能够避免单点故障导致的漏录和录像丢失的现象发生，存储应采用非文件方式存储，由前端摄像机直接向存储设备写入录像数据，需实现秒级检索和即时回放。存储系统应支持快速检索，可对一段历史图像可以等分几个时间段，各个时间段同时播放，从而减少因历史图像查询带来的时间延误。 - 系统管理：处理认证、控制、配置、注册等信令信息，不进行图像的集中处理，当服务器故障或网络中断时，不影响正在进行的视频流的存储和监视。当设备发生异常和告警时，拓扑设备图标有相应显示，可在拓扑界面查看设备报警信息。支持设备状态统计、检索功能。 - 设备管理：支持对各管理服务器、存储、编解码器、网络摄像机的统一管理；应能够主动检测各个设备工作状态。当发现异常情况时，按事先设定的事件处理办法自动处理。 - 用户权限管理：针对监控中心的不同管理员、值班员等登录用户可进行角色管理，对用户权限进行分级、分设备、分功能的管理，可以有效地控制、屏蔽非法用户的连接，保证了数据的安全性。 - 报警管理：支持设备故障报警和恢复报警；支持对报警名称、报警级别自主修改，可对同一类型报警批量修改；支持针对任意一个用户或者多个用户设置该用户接收指定前端指定级别的报警信息，避免某些用户接收过多报警信息。 - 存储设备管理：支持对分布部署的存储设备实现统一配置管理，可接收存储设备告警上报。支持对存储设备进行认证、注册、配置管理和实时存储状态检测。 - 系统日志：在系统出现异常后，为方便快速系统异常的原因，系统应支持记录所有功能操作、异常情况的日志，并提供多种检索、查询方案，可供事后审计。 - 控制中心客户端：对前端各个监控点的工作人员和监控系统进行远程监控和系统维护。 存储系统：NVR存储服务器为该系统的存储系统，NVR存储服务器主动连接前端IP摄像机，获取实时视频流，存储在本地的大容量磁盘中。 控制中心客户端要求： 在村监控中心配备1台高性能PC机作为显示、控制用PC。可以实现以下功能： - 实况：支持场景恢复、自定义分屏模式、单屏多画面分割、辅屏播放、走廊模式、视频轮巡、随路音频、双向语音对讲、语音广播 - 录像：本地录像、计划录像、告警联动录像、录像下载 - 回放：录像检索、同步/异步回放、即时回放、智能搜索、SD卡检索 - 云台控制：云台预置位、录制巡航、轨迹巡航、巡航计划 - 告警：各类业务告警（运动检测等）、各类设备告警（设备上线/离线等）、各类告警联动（联动实况等）、实时/历史告警管理 - 电子地图：热点、热区、鹰眼、查看实况、地图告警 - 电视墙：实况解码上墙、轮巡解码上墙、回放解码上墙、解码通道预览 |  |  |  |
| - 八、主要设备清单列表 |  |  |  |
| 序号; 产品名称; 配置及性能说明; 数量; 单位. 1; 200万高清红外网络一体摄像机; 传感器类型:不低于1/2.8" CMOS;分辨率:≥1920x1080;帧率:最大支持30帧/秒;视频压缩标准:支持SVAC国家标准或H.265标准;最低照度:彩色：≤0.1lux,黑白：≤0.01lux;镜头焦距:手动变焦2.8-12mm;中心水平分辨力:≥1000TVL;宽动态≥120DB;支持区域增强功能;IP66防护等级; 16; 台. 2; 网络视频存储器（NVR）; 网络视频接入: ≥ 64路，≥384Mbps带宽，≥16盘位，≥24路告警输入接口，≥8路告警输出接口，4个USB3.0，4个网口，2个光口，2个Mini SAS接口，自带2个HDMI口可扩展至14个HDMI接口，支持24路同步回放，支持H.264、H.265或SAVC标准; 1; 台. 3; 监控级硬盘; ≥4TB/SATA/7200RPM/64M; 8; 块. 4; 核心层交换机; ≥24个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 ≥4个1000Base-SX/LX SFP光口 1个Console端口 连接器类型：RJ-45 支持半双工、全双工、自协商工作模式 支持MDI/MDI-X自适应; 1; 台. 5; 网络光端机(收发器); 10/100BASET（X）(RJ45)；100BaseFX（FC接口，单模光纤）；20公里; 7; 对. 6; 网络光端机（机箱）; 16路卡槽，双电源; 1; 台. 7; LCD监视器; 全硬件构架，专业拼接芯片设计无CPU和操作系统，集成多路视频信号源：HDMI、DVI、VGA，尺寸：≥32吋，最高分辩率≥1920*1080，对比度1200:1，显示比例16:9，亮度≥280cd/m2; 1; 台. 8; 云终端管理工作站; 处理器：采用四核处理器，频率1.6GHZ以上 内存≥4G DDR3 硬盘≥500G 支持Windows系统或Linux系统 网口≥2个千兆以太网口 USB口≥4个USB2.0，1个USB3.0 视频输出口≥1路VGA口，1路HDMI口 无风扇静音设计，功耗小于≤25W 解码能力≥9路1080p@25帧 4M码流; 1; 台. 9; 防雷器; 摄像机信号防雷; 7; 个. 10; 机柜; 32U 带供电设备; 1; 套. 11; 室外设备机箱; 含电源防雷、自动恢复装置、防尘网、风扇; 7; 个. 12; 挂墙、挂杆横杆; 横杆长度宜为0.6m，0.9m，1.2m及1.5m; 7; 套. 13; 接地; ≤10欧姆; 7; 套. 14; 市电引入费; 包括市电引入施工及电表报装; 7; 项. 15; 线缆辅材; 含线管、胶布、铁线、扎带、尼龙软管等; 1; 批. 16; 道路施工费; 包括开挖、清理、复原; 700; 米. 17; 光纤; 6芯室外单模光纤; 6500; 米. 18; 光纤; 12芯室外单模光纤; 6000; 米. 19; 线缆架空敷设; 包括水泥杆、悬空钢缆，挂钩、固定件; 7300; 米. 20; 辅材; 光纤熔接，光纤跳线，终端盒等附件; 1; 批. - 注：设备清单表仅表示主要设备名称和相关的数量估计，仅供参考。实际设备配置及数量以满足系统建设需求为准，所有费用包含在报价中。 |
| - 十二、主要设备技术指标要求 |  |  |  |
| - 1、高清硬盘录像机 指标项; 规格要求. ▲硬盘数及设备指示灯; 应具备16个硬盘一对一指示灯、运行指示 灯（RUN)、告警指示灯（ALM)、网络状态指 示灯（NET)、两个解码卡指示灯（SL0T0、 SLOT1)、扩展柜指示灯(LINK) （需在公安部型式检验报告中体现). 网口; 应具有不少于4个10/100/1000M自适应网口（需在公安部型式检验报告中体现). ▲接口; 应支持不低于14个 HDMI接口、1个VGA接口、4个USB 3. 0 接口、1 个 RS-232 接口、2个miniSAS存储扩展接口、1个eSATA 存储扩展接口（需在公安部型式检验报告中体现). ▲告警输入/输出; 应支持不低于24路告警输入接口，8路告警输出接口（需在公安部型式检验报告中体现). 音频; 应支持不低于1入1出BNC音频接口（需在公安部型式检验报告中体现). ▲电源输出; 应具备不少于1路DC12V电源输出接口（需在公安部型式检验报告中体现). ▲双电源功能; 支持电源模块热插拔，双电源工作时支持互为供电保护支持电源模块热插拔，双电源工作时支持互为供电保护（需在公安部型式检验报告中体现). 前面板热插拔; 应支持设备正常运行过程中，拔插前面板后不影响设备使用（需在公安部型式检验报告中体现). 接入、回放、 解码能力; ▲支持512Mbps视音频码流接入和存储；支持384Mbps视音频码流转发；支持192Mbps视音频码流解码回放（需在公安部型式检验报告中体现). ▲支持不少于112路1080P解码（需在公安部型式检验报告中体现). 支持在通道管理界面查看网络剩余带宽（需在公安部型式检验报告中体现). 支持指定网段搜索添加IPC（需在公安部型式检验报告中体现). 支持一键添加局域网内IPC,自动修改 其IPC地址，添加完成后可预览该图像（需在公安部型式检验报告中体现). ▲前端接入; 应支持1200万（4000×3000）分辨率的IPC接入和存储：并支持4K（3840×2160）及以下分辨率的IPC接入、解码预览及存储（需在公安部型式检验报告中体现). 输出显示功能; 应支持VGA、HDMI1、HDMI2 3个接口异源同时输出显示. 分屏模式; 应支持1/4/6/8/9/16/25/36/64分屏预览模式（需在公安部型式检验报告中体现). 图像预览; 应具备预览界面拖动窗格进行图像位置互换（需在公安部型式检验报告中体现). ▲图像调节; 应具备输出模式调节，明亮、艳丽、柔和、标准（需在公安部型式检验报告中体现). 应具备对IPC进行亮度、饱和度、对比度、锐度、降噪等基本图形参数配置（需在公安部型式检验报告中体现). 对讲功能; 应具备对前端IPC直接开启音频及语音对讲（需在公安部型式检验报告中体现). ▲RAID功能; 应至少支持RAID 0、RAID 1、RAID5、RAID 6、RAID 10、RAID 50、RAID 60功能，支持一键创建RAID（需在公安部型式检验报告中体现). RAID恢复; 应支持RAID快速恢复功能，当RAID中的磁盘短时间内离线再上线，该磁盘可恢复到原有RAID中，RAID阵列恢复正常（需在公安部型式检验报告中体现). RAID状态显示; 应支持磁盘状态、RAID状态、RAID容量使用状态显示（需在公安部型式检验报告中体现). ▲数据重建; 应支持在重建过程中，设备重启或异样掉电，设备恢复后继续重建（需在公安部型式检验报告中体现). 应支持当RAID中磁盘发生故障，RAID处于降级、重建状态状态 时，仍可进行数据写入（需在公安部型式检验报告中体现). ▲数据读取; 应支持当设备出现故障后，将（整个整列）硬盘安装到相同款型 设备后，可以正常读取录像（需在公安部型式检验报告中体现). ▲数据保护; 应支持存储数据保护功能，当前设备硬盘无法直接从第三方服务器或PC机上读取硬盘数据（需在公安部型式检验报告中体现). 告警类型; 支持异常告警：存储即将满、存储满、存储错误、硬盘离线、硬盘异常、录像/抓图异常、非法访问、网络断开、IP冲突等告警（需在公安部型式检验报告中体现). 告警联动功能; 支持告警联动动作：声音报警、发送邮件（可带附件）、联动存储、联动报警输出、预置位、抓图、报警弹框、联动预览等（需在公安部型式检验报告中体现). ▲码流转换; 支持ONVIF协议接入的摄像机码流转换成GB/T28181协议码流传输至上层平台（需在公安部型式检验报告中体现). ▲安全保护; 支持黑白名单功能：白名单：只有符合的IP地址才可以访问设备；黑名单：黑名单内的IP地址无法访问设备；名单可以是单个IP地址，也可以是连续的一个网段（需在公安部型式检验报告中体现). - 2、高清网络枪机 指标项; 规格要求. 成像器件; 1/2.8inch逐行扫描200万像素CMOS图像传感器. 编码制式; 1080P（1920*1080）最大30帧/秒. 焦距; 2.8~12mm. 快门; 自动/手动，快门范围：1/6~1/8000s. 码流; 支持三码流. ▲红外功能; 红外作用距离满足60m应能识别目标，红外灯应具有自动或手动开关功能（需在公安部型检报告中体现）. 宽动态; 摄像机宜具有宽动态能力（需在公安部型检报告中体现）. ▲最低照度; 彩色：≤0.09lx，黑白：≤0.008lx（需在公安部型式检验报告中体现). ▲多路访问功能; 支持主码流同时输出20 路1920X1080 、2Mbps 的连续图像(25 帧/秒)以提供客户端浏览（需在公安部型式检验报告中体现). 网络协议; 在IE 浏览器下，具有TCP/l P 、HTTP 、HTTPS 、FTP 、DNS 、DDNS 、RTSP 、PPPoE 、SMTP 、NTP 、SNMP 、组播设置选项（需在公安部型式检验报告中体现). ▲网络适应能力; 摄像机应具有抗丢包(10%) 处理能力（需在公安部型式检验报告中体现). 电源; 摄像机应能在额定电源电压的-25%～+25%范围内正常工作;（需在公安部型式检验报告中体现). 网络延时; 网络延时试验应≤104ms（需在公安部型式检验报告中体现). ▲POE功能; POE长距离传输不小于300m（需在公安部型式检验报告中体现). 感兴趣区域; 在IE 浏览器下，具有感兴趣区域设置选项（需在公安部型式检验报告中体现). 透雾功能; 在IE 浏览器下，具有透雾设置选项（需在公安部型式检验报告中体现). 逆光补偿; 摄像机宜具有逆光补偿功能（需在公安部型式检验报告中体现). 声音异常告警; 摄像机可以检测周边陡升、陡降、突变及超门限声音并进行报警联动（需在公安部型式检验报告中体现). 报警功能; 在IE 浏览器下，具有视频遮挡、非法访问、网络断开、IP 冲突时，可给出报警提示（需在公安部型式检验报告中体现). 防护等级; IP66. ▲产品相关标准; 产品应符合GA/T 1127 一2013 安全防范视频监控摄像机通用技术要求，提供相关报告证明. 认证证书; 提供该产品公安部型式检验报告复印件、公安部GB/T28181型式检验报告复印件. - 3、光端机（收发器） 指标项; 规格要求. 光学指标; 物理接口; SC/FC. 传输距离; 单模0～80KM. 光纤类型; 单模单纤. 输出/输入波长; 1310nm/1550nm. 电接口; 物理接口; RJ45接口≥4. 网络速率; 工作模式; 10M/100Mbps自适应. 功能; 故障处理; 支持光路侧和以太网电口侧的故障转移和故障返回功能，如Link Fault Pass Through，Link Loss Forwarding，Far End Fault功能，远端设备连接中断在局端设备上显示并将远端连接中断状态反应给其连接的网络设备. 网管功能; 支持局端网管，支持光路收、发双向中断告警等基本监控能力，支持WEB、SNMP、RMON. 系统参数; 工作温度（℃）; （-40~75）. 湿度; 5%~95%无冷凝. 平均无故障工作时间（MTBF）; 大于40万小时. 防护等级; IP40. 必须具备供电、系统及端口指示灯，且采用导光帽进行静电防护. 供电; 90~264VAC或88~300VDC供电，不采用外置电源适配器. 认证; ▲具备TUV颁发的IEC60950、IEC60825认证复印件，具备工信部入网证、FCC认证、CE认证、IRIS认证复印件. - 4、核心交换机 指标项; 规格要求. ▲接口类型; 提供≥24个千兆电口，≥4个千兆光口. ▲交换容量; 交换容量≥256Gbps. 整机转发性能; 包转发率≥51Mpps. ▲工作环境温度; 设备支持的工作环境温度为-10-55℃。. 功耗; 设备主机的最大功耗≤22W。. 二层协议; 设备支持STP/RSTP/MSTP，支持MAC地址黑洞. 端口聚合; 设备支持LACP ，支持手动聚合. 端口镜像; 设备支持流镜像、端口镜像. VLAN; 设备支持基于端口的VLAN (4K VLANs) ，支持基于MAC的VLAN ，支持QinQ ，支持VLAN Mapping，支持GVRP. ▲路由协议; 设备支持静态路由功能，支持RIPv1/v2、OSPF、BGP动态路由功能. 组播; 设备支持IGMP Snooping. QoS; 设备支持每端口8个优先级队列，支持802.1p/DSCP/TOS流量分类，支持端口限速和流限速，支持SP、WRR、SP+WRR队列调度. 安全; 设备支持 Portal, MAC,802.1x 认证，支持 AAA, Radius 认证，支持 802.1X 认证，支持 端口隔离、端口安全，支持 IP+MAC+port 绑定，支持 ARP detection. 管理特性; 设备支持通过CLI, Telnet,Console口进行配置，支持SNMPv1/v2/v3 ，支持WEB网管，支持 NTP ，支持电源告警，支持实时温度检测和告警. ▲资质要求; 提供工信部入网证书. - 5、监控显示器 指标项; 规格要求. 显示屏; 32 inches. 产品尺寸 (mm); 750（H）×453（V）×48（D）. 显示尺寸 (mm); 698 (H)× 393(V). 边框（mm）; 左右:25，上：29, 下:30. 分辨率; ▲1920×1080. 视角; 178°. 色彩; 16.7M. 亮度（cd/m2）; ▲≥280. 对比度; ▲≥1200:1. 使用寿命(h); ▲≥50000. 功率(w）; ≤70. VESA安装(mm); 200×240；200×300. 重量(KG); 18.5. 外箱尺寸（mm）; 825（H）×530（V）×130（D）. 输入电压; AC 〜100-240V 50/60Hz 1.5A. 输入信号; DVI、VGA、HDMI、Audio. 工作温度; 0〜50℃. 工作湿度; 10%〜90%（无冷凝）. ▲认证证书; 提供CQC节能产品认证证书，CCC强制认证证书及公安部型式检验报告. - 6、云终端管理 指标项; 规格要求. 用户存储及管理; 管理平台必须对用户使用的客户端设备（比如PC机）的操作进行管理，管理的内容包括系统登录许可、操作监督、安装软件等方面。. 用户在使用客户端设备时需要先通过用户名+密码的方式登录客户端设备的操作系统，这个用户名及密码需要由管理员在管理平台界面上统一的配置管理，用户也可以修改自己的密码。. 用户可以用配置好的用户名及密码登录任何一台客户端设备的操作系统并使用客户端设备。管理员也可以在任何客户端设备上用管理员用户名及密码不受限制的登录、使用。. 管理员可以在管理界面中冻结该用户的使用权限。在冻结的过程中，该用户不能再登录任何客户端设备的操作系统及使用客户端设备了。. 管理员可以通过管理界面在任何时间对所有用户、客户端设备的登录、使用情况进行监督和统计，包括：用户登录客户端设备的时间，进行的文件操作，客户端设备是否故障等方面。. 管理平台应可以为每一个用户分配网盘，用于用户自己的文档存储，每个用户网盘的大小由管理员分配。. 管理平台应该能够具备网盘存储的扩容能力. 用户登录客户端设备后，客户端设备应该自动挂载用户的网盘，用户不需要自己手动挂载。. 管理平台故障或者网络中断，存储设备仍可用时，不能影响到已经登录客户端设备的用户对网盘的访问。. 管理员可以通过管理界面在任何时间对所有用户的网盘使用情况进行监督和统计，包括：用户网盘的使用容量情况，文档操作记录等方面。. 绿色节能; ▲功耗≤25W. 轻巧; ▲客户端设备外观要求美观轻便，支持静音设计，1U高度，体积不大于传统台式机的1/10，适合狭窄桌面操作台放置. 开机; 开机时间 ≤25秒. 高性能视频解码; ▲不低于9路1080P或16路720P解码能力。. 主动式系统防护; 支持开启主动式系统防护，可保护操作系统免遭病毒. 云存储; 支持用户数据存储在云端，云终端损坏，数据不丢失. 云管理; 支持软件统一管理、免安装. |
| - 第三章 项目建设期的管理需求（根据实际调整） |  |  |  |
| 投标人应就采购人（用户）提出的全部要求做出回应，提供切合该项目的整体项目管理方案。 |  |  |  |
| - 一、项目建设管理要求 |  |  |  |
| - 调研要求 |  | - 中标人需对项目需求做深入调研，并向采购人（用户）提交调研报告，经采购人（用户）批准通过后，方可进入设计阶段。向采购人（用户）提交需求报告的时间要求在中标后 5 日内完成。 - 投标人应在投标文件中详细描述调研工作的组织和实施策略及需求调研报告的详细构成。 |  |
| - 设计要求 |  | - 中标人需结合自己的资源实际，根据需求调研报告编制深化设计。深化设计分为方案设计和施工图纸设计两个阶段。设计要求合理、设计格式规范，符合国家有关规定。 - 中标人应在需求调研通过后 5 日内完成方案设计，经采购人（用户）批准通过后，才能用于指导实际的建设实施工作。 - 施工图纸设计可根据施工进度分批提供，经采购人（用户）批准通过后，方可根据施工图纸进行施工。 - 投标人应在投标文件中详细描述深化设计的组织和实施策略及设计报告的详细内容。 |  |
| - 施工要求 |  | - 投标人应在投标文件中详细描述施工的组织和实施办法，包括施工过程中的质量、进度、成本、变更等控制手段，突发事件的应急处理预案，与用户沟通的体制和办法等。 - 招标人需提交现场安全管理、文明施工管理方案，杜绝安全生产事故及施工扰民等事件发生 |  |
| - 验收要求 |  | - 按照《广州市社会治安视频监控系统验收指南》的要求，本项目的验收应经过用户验收、公安技防管理部门验收、联合验收等阶段，所有验收费用由中标人承担。用户验收通过后，才能进行联合验收，如果均能顺利通过，则视为整个项目验收通过，并从用户验收通过之日起计算维护期；如果联合验收有任何一个阶段不通过，均视为项目验收不通过，应根据要求进行整改，并从最后整改通过之次日起计算维护期。 - 投标人应在投标文件中详细描述验收的组织和实施办法、测试方案、试运行时间、用户验收条件等。 |  |
| - 培训要求 |  | - 中标人应在验收前提供现场专业技术培训服务。投标人应将所有培训费用及各项支出列入建设费用中。 - 投标人应在投标文件中详细描述培训的组织和实施办法及培训内容与时间。 |  |
| - 文件交付要求 |  | - 项目建设应严格按照国家相关的工程规范进行，中标人应根据项目进度及时提供有关文档。所有的项目文档应用中文书写。 - 投标人应在投标文件中详细描述所交付文件的目录和内容大纲。 |  |
| - 二、项目管理体系 |  |  |  |
| - 投标人应根据上述管理要求，结合自身的项目管理体系情况，提出适合于本项目特点经过优化的项目管理体系，保障项目的顺利实施，达到项目服务质量要求。 - 项目管理体系应至少包括如下内容：项目组织机构；项目管理机制，包括项目计划管理、质量控制、进度控制、成本变更控制、人员管理、风险管理、内部和外部沟通机制等。 |  |  |  |
| - 三、项目监督与管理要求 |  |  |  |
| - 鉴于本项目的重要性，投标人应承诺完全同意并严格遵守以下条款： - 1.监理机构将在采购人（用户）的委托下，对项目的质量、进度、计划、验收等进行全方位的管理； - 2.中标人应接受采购人（用户）、监理对于项目的管理和监督，及时向采购人（用户）和监理同时提交各种设计方案、实施方案、计划、报告等项目文档。对于监理对项目实施过程中指出的问题，应该积极给予答复并解决。对于监理提出的整改要求，因此服从并实施整改措施。 - 3.项目深化设计方案、实施方案和进度计划应经过监理的审核同意后才能付诸实施，重要的施工环节应取得监理的同意后才能施工，施工质量应接受监理的随时检查。 |  |  |  |
| - 四、项目分包管理要求 |  |  |  |
| - 鉴于本项目的重要性，投标人应承诺完全同意并严格遵守以下条款： - 1.应承诺不得将主体工程（指前端设备、管道开挖、传输线路、后端存储控制设备等相关主要工程的建设）转包或分包。如发现转包或分包行为，则采购人有权终止合同，不付任何工程费用，并且对投标人处没收银行履约保函中的担保金的处罚。本款所指主体工程包括系统集成、项目运行维护（包括服务咨询中心、热线电话咨询、服务队伍）等。 - 2.投标人拟将非主体的、非关键性的工程或者服务交由他人完成（分包或者更换分包人）的，应在投标文件中清楚说明拟分包的工程或者服务，提交证明拟分包人合格的文件。但采购人有权拒绝投标人的分包计划，投标人应无条件接受采购人的决定，分包人不得再进行分包。但投标人在任何情况下都不得全部或部分转让其应履行的合同义务，投标人对分包工程承担完全的责任和义务。 |  |  |  |
| - 第四章 项目维护服务及培训需求（根据实际调整） |  |  |  |
| - 系统建成通过用户验收后，进入运行维护期。中标人应提供完善、专业、高质量的运维服务。 |  |  |  |
| - 一、维护服务范围 |  |  |  |
| 本系统的运维服务范围包括： 1．中标人新建和改造的系统； 中标人对系统的运维服务包括对构成系统的所有建筑设施、硬件、网络、供电设施、防雷设施、第三方软件、应用软件等的维护、维修、更换故障设备和产品升级。 - 投标人应与设备供应商签订合理的运维服务保障协议，保证提供充足的备品备件资源。 |  |  |  |
| 二、维护服务内容 |  |  |  |
| 系统设备的质保期为1年，质保期的起始计算日期为系统通过用户验收交付使用日。质保期内供应商实行质量“三包”。 在质保期内，供应商应供应4小时响应服务，保证在接到使用方通知后12小时内到达现场进行更换、维修。如遇重大应急通信保障事件，供应商有必须可以应用户的要求派技术人员到现场提供技术支持以确保系统可靠性；如有部件损坏（人为损坏及自然灾害等不可抗力原因除外），供应商应立即予以更换、维修，如不能立即修复的，供应商必须提供相同型号的设备给采购人使用，一直到故障设备修好为止； 保修期内，所有设备维修服务均为上门服务，全部服务费和更换零件的费用由供应商提供。提供系统功能、管理软件改进免费升级，由此产生的费用均不再收取。 质保期后，供应商与买家协商可提供有偿的技术支持。 |  |  |  |
| 三、培训要求及事项 |  |  |  |
| 培训要求 |  | 1.对业主的技术人员进行系统的使用、维护和保养培训，所有培训以中文进行。该培训将教会学员在日常和紧急情况下如何操作系统。 2.培训教员对所提供的系统和产品具有5年以上的操作和维修经验。培训授课人员都是经过厂家认证的工程师、技术员等。培训教员的简历连同培训计划一并提交业主，业主认为培训教员不合格可要求更换。 3.在系统完工测试之前为业主技术人员进行现场培训，该培训包括正常操作程序和怎样处理紧急情况。在培训工作开始前向业主免费提供所有中文培训资料，包括中文操作、维修手册，要求受训人员能够了解系统及设备的基本结构、工作原理及操作程序，能进行实际操作和日常维护、排除一般故障。 |  |
| 培训事项 |  | 投标人应根据合同清单提供详细的产品说明书，系统使用说明书和系统维护说明书。 1. 培训目的 运行维护技术人员经过培训应能进行日常设备运行维护工作，掌握软件、硬件的操作，熟悉硬件基本功能。能熟练地分析软件、硬件信息等工作，并能有效的组织、开展业务应用能力。 高级工程技术人员培训后，能够处理一般维护人员不能处理的技术问题。 管理人员经培训后，应能负责全面的技术管理工作，了解系统建设的过程，系统功能及未来建设的规划。 2. 培训课程 包括理论课/实践课 3. 培训开始时间/结束时间 在完工测试之前对技术人员进行培训，安装调试验收现场完成上述培训后才能撤走现场服务人员。 4. 培训的材料和文件 系统培训文件和材料包括： （1）系统原理图 （2）设备操作手册 （3）系统维护保养手册 （4）其它本系统相关的技术资料 5. 当系统升级或者改造时，应进行免费系统升级及改造专门培训，具体时间由双方协调培训时间，不低于两天时间。 6. 要求组织每年年度培训，包括对运行维护人员的培训、工程技术人员的培训和管理人员的培训，时间不低于两天时间。 |  |
| 第五章 系统调试与验收需求 |  |  |  |
| 一、系统调试 |  |  |  |
| 调试工作是整个系统完成的最后技术阶段，也是技术性强、环节复杂、易出现各种问题的阶段。 要求中标人缜密的制定调试计划，编写试运行及调试方案，填报详细日志，包括以下内容： （一）对单项设备进行调试，确保单项产品质量过关，拟写测试报告； （二） 对分系统进行调试，确保各分系统安全可靠运行，拟写测试报告； （三）整个系统联调，确保工程顺利完工，在测试中出现问题及时查找问题之所在，迅速及时地解决，拟写测试报告。 |  |  |  |
| 二、系统试运行 |  |  |  |
| 试验运行包括下面以下内容： （一） 系统试运行时间为1月。 （二）在试运行开始日期之前，中标人应向采购人提供能证明系统联调成功、可正常运行的所有测量数据和资料。 （三）所有试运转期间设备的修改和软件变化都应在试运转结束后写入操作和维修手册中。 （四）中标人应给出任何缺陷或故障部件修复的全部细节。 |  |  |  |
| 三、验收 |  |  |  |
| （一）设备到货验收 1、设备到货验收由项目管理、技术咨询单位和监理单位组织，采购人和中标人派员参加。 2、设备到货验收前，中标人应提供材料设备清单、设备原厂证明、产品检测报告、产品合格证、材料自检证明、报关单（进口设备）等资料。 3、设备到货验收时，采购人可组织市级以上检测机构按每批货物3%的抽样率进行产品抽样检测，费用由中标人承担。抽样合格率低于80%即为不合格，中标人应无条件更换相关设备。 （二） 项目竣工验收 1、系统开通后须正常试运行1个月。 2、项目的验收应经过工程验收（由承建单位组织）、用户验收（由用户单位组织）、公安技防管理部门验收（由技防管理部门组织）等阶段，所有验收费用由中标人承担。公安技防部门等联合验收按照国家、省市相关验收标准和规范组织验收。 3、投标人应在投标文件中，根据《广东省安全技术防范管理条例》、《广东省安全技术防范管理条例实施办法》、《广州市社会治安视频监控系统验收指南》的要求，提交详细描述验收的组织和实施办法，测试方案，试运行时间，用户验收条件等。 |  |  |  |
| 第六章 有关项目建设要求的说明 |  |  |  |
| 一、建设目标 |  |  |  |
| 采用高清视频采集技术、光纤专网图像传输技术、联网控制技术、存储和显示等应用技术，并进行精确监控的视频监控平台。结合当前与今后一定时期内图像监控系统与图像应用系统的发展需要，建立高清图像管理平台，为指挥调度、调查取证等多种后台应用提供及时、可靠的监控图像信息，服务实战。 1.前端高清监控点的建设 结合监控布点原则及规范，围绕太平镇钱岗村辖区内各交通要道、各生产队出入口为布点区域，本着资源优化配置及利用的原则，实现高清视频监控27个前端布点建设，对重要区域实现24小时不间断监控。 2.高清视频信息接入与交换输出 前端采集到的高清视频信息，通过光纤传输，集中汇总在村委楼监控中心，再经网络交换传输设备，将视频信号经高清硬盘录像机接入及切换输出显示，同时满足与其他视频系统的联网和共享的需求。 |  |  |  |
| 二、报价方式 |  |  |  |
| 单价与总价相结合、设备明细报价和总价一览表 |  |  |  |
| 三、产权说明 |  |  |  |
| 建设完成验收后，产权移交采购方 |  |  |  |
| 四、变更处理 |  |  |  |
| 供应商应在投标文件中，阐述如何对采购人（用户）的变更需求做出响应，提出相关的变更流程。 （一）凡对本项目进行修改、补充或变更，须以书面形式经双方项目负责人签字后生效。本项目相关有效组成部分的不同文件中表述同一问题的有关条款或者约定若有不一致或者相抵触的，以文件制定日期较后者为准。 （二）在建设期，采购人可以就下列情形（但不限于）向中标人提出变更： 1、增加或减少前端高清视频图像采集点数量。根据实际需要按照政府采购的有关规定进行适量增减，中标人应响应，采购人向中标人按单点价格支付或扣除高清视频图像采集点的建设金额； 2、调整前端高清视频图像采集点的安装地点和位置。在建设期内提出的变更，中标人应该无条件接受，采购人无需支付迁移费用；在维护期内提出的变更，变更比例在本项目高清图像采集点总数量3%以内（含3%）的变更由中标人免费迁移，迁移数量超过3%的，超过3%部分的迁移费用由采购人支付； 3、因市政建设改造及不可抗力造成中标人无法提供视频图像采集服务，采购人停扣除停止服务期间的一定的维保费用，直到恢复服务为止； 4、其他可能的变更。 在采购人提出变更需求后，中标人应在10个工作日内启动相关的变更处理流程，尽快处理和实现变更，满足采购人的使用要求。 |  |  |  |
| 五、项目退出机制 |  |  |  |
| 合同终止 |  | 在建设期和维护期间，若发生以下情况，可以合同终止： 中标人因上市、业务分拆、被收购、与第三方合并等原因，使得其本身或其合同权利义务转让承受者的履约能力存在下降的可能性，或者根据有关政策规定中标人被禁止承担本项目，采购人为了规避风险，可提出合同终止要求，并要求中标人支付合同总价的20%作为违约金，且没收银行履约保函中的担保金； 采购人需求发生了重大变化，需求的降幅超过30%，甲乙双方可以提出终止合同的要求，但须赔付中标人的损失。 合同到期或终止后采购人和中标人双方应承担的责任和义务 合同到期或者终止后，双方应设定2个月的交接期。在交接期间，中标人应继续为采购人提供服务，并配合采购人做好交接工作，包括： 对采购人有关系统的业务、技术和服务的咨询及时回复； 按采购人的书面指示将属于采购人所有的设备、设施和信息移交给采购人； 将系统中的所有声音、图像和数据信息按照采购人的规定进行备份，或者以电子方式转移到采购人的系统中。 将双方共同所有的文件资料和软件（纸质和电子介质）移交给采购人。中标人在交接期应继续提供的服务和配合工作，且不得收取任何费用。如果交接期未能完成交接，由采购人与中标人协商解决。 |  |
| 第七章 安全保密协议 |  |  |  |
| 中标人应按照与采购人（用户）签订安全保密协议。 |  |  |  |
| 第八章 维护服务评估 |  |  |  |
| 系统设备的质保期为1年，质保期的起始计算日期为系统通过用户验收交付使用日。质保期内供应商实行质量“三包”。 在质保期内，供应商应供应4小时响应服务，保证在接到使用方通知后12小时内到达现场进行更换、维修。如遇重大应急通信保障事件，供应商有必须可以应用户的要求派技术人员到现场提供技术支持以确保系统可靠性；如有部件损坏（人为损坏及自然灾害等不可抗力原因除外），供应商应立即予以更换、维修，如不能立即修复的，供应商必须提供相同型号的设备给采购人使用，一直到故障设备修好为止； 保修期内，所有设备维修服务均为上门服务，全部服务费和更换零件的费用由供应商提供。提供系统功能、管理软件改进免费升级，由此产生的费用均不再收取。 质保期后，供应商与买家协商可提供有偿的技术支持。 |  |  |  |
| 第九章 付款方式 |  |  |  |
| 签订合同后，合同签订后10个工作日内，甲方办理支付合同金额50％的财政集中支付手续；项目服务期完成后，通过甲方验收合格后支付合同金额50％的余款；甲方每次付款前，乙方需先开具等额服务发票；甲方的付款时间为甲方向政府采购支付部门支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查时间）；中标人签订合同后支付合同总价5％作为质保金，质保期期满后无质量问题的话，采购人全额无息退回。 |  |  |  |

合同格式

注：本合同条款仅供参考，甲乙双方可根据实际情况进行补充。

服 务 合 同

委托方（甲方）：广州市从化区太平镇钱岗村村委会

项目联系人：

通讯地址：

电    话：                    传    真：

受托方（乙方）：

项目联系人：

通讯地址：

电    话：                    传    真：

本合同甲方委托乙方就广州市从化区太平镇钱岗村高清视频监控系统建设项目进行专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

- 甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：

1、技术服务的目标：                      。

2、技术服务的内容：见本项目招标文件采购人需求。

- 乙方应按下列要求完成技术服务工作：

1、技术服务地点：          广州市从化区太平镇钱岗村村委会

2、技术服务期限：          20  年  月  日 至20  年 月 日

3、技术服务进度：          按照本合同的要求

4、技术服务质量要求：

5、技术服务质量期限要求：       20  年 月 日~20  年 月 日

- 第三条  为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1、提供技术资料：

与此项目相关资料

2、提供工作条件：

（1）

（2）

（3）

3、其他：

4、甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：   按工作需要提供技术咨询及相关资料

- 第四条  付款方式：

- 按采购文件要求执行

- 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

1、保密内容（包括技术信息和经营信息）：

2、涉密人员范围：

3、保密期限：

4、泄密责任：       由此造成的一切责任

乙方：

1、保密内容（包括技术信息和经营信息）：

2、涉密人员范围：

3、保密期限：

4、泄密责任：

第六条  本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在  十  日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意：

1、     ――――――――――

2、     ――――――――――

3、     ――――――――――

第七条  双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：

- 乙方完成技术服务工作的形式：

2、技术服务工作成果的验收标准：

2.1.设备到货验收

2.1.1.设备到货验收由项目管理、技术咨询单位和监理单位组织，甲方和乙方派员参加。

2.1.2.设备到货验收前，乙方应提供材料设备清单、设备原厂证明、产品检测报告、产品合格证、材料自检证明、报关单（进口设备）等资料。

2.1.3.设备到货验收时，甲方可组织区级以上检测机构按每批货物 3%的抽样率进行产品抽样检测，费用由乙方承担。抽样合格率低于 80%即为不合格，乙方应无条件更换相关设备。

2.2.项目竣工验收

2.2.1.系统开通后须正常试运行 1 个月。

2.2.2.本项目需经过初步验收、试运行、用户验收、第三方技防检测、区科经信局验收及备案等验收程序。除第三方检测费用由甲方支付之外，所有验收费用由乙方承担。

2.2.3.乙方应在投标文件中，根据《广东省安全技术防范管理条例》、《广东省安全技术防范管理条例实施办法》的要求，提交详细描述验收的组织和实施办法，测试方案，试运行时间，用户验收条件等。

3、验收的时间和地点：     广州市从化区太平镇钱岗村村委会

- 双方确定：

1、在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果完成的新的技术成果，归  甲  （甲、双）方所有。

2、在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归  双   （乙、双）方所有。

3、项目培训要求

3.1. 对使用单位的相关人员进行系统的使用、维护和保养培训，所有培训以中文进行。该培训将教会学员在日常和紧急情况下如何操作系统。

3.2. 在系统完工测试之前为使用单位相关人员进行现场培训，该培训包括正常操作程序和怎样处理紧急情况。

- 售后服务及运维要求

4.1.1.系统设备的质保期为1年，质保期的起始计算日期为系统通过用户验收交付使用日。质保期内供应商实行质量“三包”。

4.1.2. 在质保期内，供应商应供应4小时响应服务，保证在接到使用方通知后12小时内到达现场进行更换、维修。如遇重大应急通信保障事件，供应商有必须可以应用户的要求派技术人员到现场提供技术支持以确保系统可靠性；如有部件损坏（人为损坏及自然灾害等不可抗力原因除外），供应商应立即予以更换、维修，如不能立即修复的，供应商必须提供相同型号的设备给采购人使用，一直到故障设备修好为止；

4.1.3. 保修期内，所有设备维修服务均为上门服务，全部服务费和更换零件的费用由供应商提供。提供系统功能、管理软件改进免费升级，由此产生的费用均不再收取。

4.1.4.质保期后，供应商与买家协商可提供有偿的技术支持。

- 双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

1、  乙  方违反本合同第        条约定，应当 赔偿由此造成的损失   。

2、  甲   方违反本合同第       条约定，应当    调整项目进度，并根据进度调整付费  。

3、  /   方违反本合同第  /   条约定，应当    /        。

4、  /   方违反本合同第   /  条约定，应当    /        。

第十条  双方确定，在本合同有效期内，甲方指定          为甲方项目联系人，乙方指定         为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1、   甲方联系人需要配合技术服务进度，提供项目相关资料，确认阶段性成果。

2、   乙方联系人需要定期向甲方报告技术服务完成情况

3、     /

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十一条  双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

1、发生不可抗力；

2、     /

3、     /

第十二条  双方因履行本合同发生的争议，应协商、调节解决。协商、调节不成的，确定按以下第   1  种方式处理。

1、提交       仲裁委员会仲裁；

2、依法向人民法院起诉。

第十三条  双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和术语，其定义和解释如下：

1、      /

2、     /

3、     /

4、     /

5、     /

第十四条  与履行合同有关的下列技术文件，经双方以      /       方式确认后，为本合同的组成部分：

1、技术背景资料：        /

2、可行性论证报告：      /

3、技术评价报告：        /

4、技术标准和规范：      /

5、其他：                /

第十五条  双方约定本合同其他相关事项为：

1、投标人必须承诺：在签订合同时用户有权要求中标人向采购人提供网络视频录像机、以太网交换机主机、32寸监视器显示单元、云终端设备及原厂商的技术参数响应承诺函原件和售后服务承诺函原件（每页均需加盖设备厂商公章）到用户指定现场进行实际环境设备测试，测试费用由中标人承担。测试内容为采购人招标文件中的技术指标，测试范围为中标人响应的全部技术条款。测试工作由采购人组织，地点设在采购人指定地点，产品测试在采购人的业务应用环境中进行，同时邀请独立第三方及公证处进行监督（以上费用由中标人承担）。经测试，所投产品与投标文件不符的，将报政府采购监管部门进行处理，而且会导致项目中整批货物被拒收和索赔，由此引发的所有损失由中标人负责。若中标人接到用户通知需要提供设备检测通知后三个工作日内未能按上述要求提供设备到用户指定现场，则视为中标人自动放弃中标资格。

第十六条  本合同甲方为资金提供单位，只负责筹措资金。本合同签定后的有关土地开发资金的安全合理使用的责任、义务和权利由合同中的相应的其他甲方承担。

第十七条 本合同正本一式      份，　甲方    份、乙方   份、委托代理机构壹份。具有同等法律效力。

第十八条  本合同经双方签字盖章后生效。

甲方：     （盖章）                                乙方：        （盖章）

法定代表人/委托代理人：                            法定代表人/委托代理人：

年   月     日                                      年   月     日

保密要求说明

投标人必须响应并承诺以下所附合同主要条款。

附：    项目保密协议

协议编号： __________________

甲方：（采购人/用户）__________________

乙方：（中标人）     __________________

因项目涉及公安工作秘密，中标人在项目工作中必须承担如下保密责任和义务。

一、涉及项目的所有合同、文档、方案、图纸（包括复印件、电子文档）等资料必须由中标人专人负责统一保管，不得擅自保留或外传。

二、未经采购人书面许可，中标人不得将涉及本项目的任何资料透露或以其他方式提供给他方或中标人内部与本合同无关的任何人员，中标人不得对保密信息进行拷贝或抄写。

三、无论在合同期内，或是合同期满后，系统中的声音、图像和数据等信息的所有权和唯一使用权及其衍生的所有权利永久属于采购人；未经采购人允许，中标人无权使用、转让或处理系统中的声音、图像和数据等信息，且不得向徐采购人以外的任何单位和个人（即第三方）提供设备和系统中保存的有关信息。

四、在合同履行期间，中标人对知悉的采购人保密信息（包括业务信息在内），同样应承担保密责任。

五、中标人必须选派道德品质好、责任心强的人员参与本项目，并将参与人员的个人资料送甲方审查，经审查合格后方可进行有关项目的实施。

六、中标人人员进入采购人的工作场所时，未经采购人工作人员允许，不得进入与本项目维护工作无关的采购人其他办公场所。

七、中标人进入甲方的工作场所时，不得利用甲方的计算机设备进行与本项目无关的工作。

八、未经采购人工作人员允许，中标人人员不得对本项目的计算机信息系统与公安网及其他网络建立物理连接的任何尝试。

九、中标人人员不得打探与本项目工作无关的相关秘密。

十、中标人必须与参与本项目的人员签订有关保密协议，以明确参与人员在项目实施期间及离职后的保密责任。

十一、中标人人员在项目实施过程中，必须严格遵守甲方的有关规章制度，服从管理。

十二、中标人一旦发现已方有泄密现象的发生，应及时向采购人通报情况，以便双方采取有效措施控制事态的扩大。

十三、由于中标人不履行本协议的保密义务或中标人人员泄密造成采购人重大损失，采购人除按照有关规定追究中标人单位及个人经济上的赔偿责任外，对有关人员及单位依照国家有关法律处理直至追究刑事责任。

十四、采购人在项目实施履行期间知悉的中标人商业秘密，亦承担保密责任。

本保密协议有效期限： 永久

甲方：                      		乙方：

地址：                            地址：

法定代表人：				        	法定代表人：

委托代理人：					       委托代理人：

电话：　　　　　						电话：

电传：　　　							电传：

邮政编码：　　　					    邮政编码：

- 评分标准

- 评分权重

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 综合诚信评价得分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 35分 | 30分 | 5分 | 30分 |

- 技术评分表

| 序号 | 分值 （35分 ） | 评审内容 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 整体系统集成技术方案响应情况 1） 整体方案描述； 2） 高清建设监控点前端建设方案描述； 评估方案的合理性、系统功能特点、前端高清摄像机选型原则、安装资源利用以及对采购需求的理解程度等 | 评分等次及文字评价（按评估等级的百分比计算得分；优(满足或优于采购需求，设备选型、配置科学合理，可维护性和适应性强，对比最优。)：≥90%，＜100%；良(满足采购需求，对比次之。)：≥70%，＜90%；中(不完全满足采购需求)：≥40%，＜70%；差(对比最差。)：40%以下。） |
| 2 | 8 | 高清硬盘录像机指标响应情况 | 全部满足得满分；每一项“▲”号指标不满足的扣1分，非“▲”号指标不满足的扣0.2分，扣完为止 |
| 3 | 2 | 光端机（收发器）指标响应情况 | 全部满足得满分；每一项“▲”号指标不满足的扣1分，非“▲”号指标不满足的扣0.2分，扣完为止 |
| 4 | 8 | 高清网络枪机指标响应情况 | 全部满足得满分；每一项“▲”号指标不满足的扣1分，非“▲”号指标不满足的扣0.2分，扣完为止 |
| 5 | 6 | 核心交换机指标响应情况 | 全部满足得满分；每一项“▲”号指标不满足的扣1分，非“▲”号指标不满足的扣0.2分，扣完为止 |
| 6 | 4 | 监控显示器指标等响应情况 | 全部满足得满分；每一项“▲”号指标不满足的扣1分，非“▲”号指标不满足的扣0.2分，扣完为止 |
| 7 | 2 | 云终端管理指标响应情况 | 全部满足得满分；每一项“▲”号指标不满足的扣1分，非“▲”号指标不满足的扣0.2分，扣完为止 |
| 8 | 2 | 实施方案 | 评分等次及文字评价（按评估等级的百分比计算得分；优(项目计划及施工方案完整合理、切实可行，保障措施详细，满足或优于采购需求。)：≥90%，＜100%；良(满足采购需求，有一定保障措施。)：≥70%，＜90%；中(基本满足采购需求，无保障措施。)：≥40%，＜70%；差(对比最差。)：40%以下。） |
| 9 | 2 | 验收标准和实施方法 | 评分等次及文字评价（按评估等级的百分比计算得分；优(满足或优于采购需求，保障措施详细、合理可行。)：≥90%，＜100%；良(满足采购需求，有一定保障措施。)：≥70%，＜90%；中(满足采购需求，无保障措施。)：≥40%，＜70%；差(对比最差。)：40%以下。） |
| 10 | 2 | 售后服务和技术培训方案 | 评分等次及文字评价（按评估等级的百分比计算得分；优(有详细、合理可行的方案，服务管理和信息安全管理，切合实际，完全满足或优于采购要求，对比最优。)：≥90%，＜100%；良(有一定的服务措施，满足采购需求，对比较优。)：≥70%，＜90%；中(基本满足采购需求,无保障措施。)：≥40%，＜70%；差(对比最差。)：40%以下。） |

- 商务评分表

| 序号 | 分值（30） | 评审内容 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 本项目项目经理的资质，提供资质证书复印件和在本公司任职的外部证明材料（如加盖本地政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月以内的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等。） | 项目经理具有：1、高级项目经理证书；2、信息系统项目管理师、3、一级建造师（机电工程专业）执业证书；4、ITIL认证证书。具有全部证书得3分，缺少一项扣1分。 |
| 2 | 4 | 本项目主要技术管理人员资质，提供资质证书复印件和在本公司任职的外部证明材料（如加盖本地政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月以内的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等。） | 本项目技术管理人员（项目经理除外）具有： 1、高级工程师职称，每个0.2分，最高1分； 2、PMP证书，每个0.5分，最高1分； 3、高级项目经理证书，每个0.2分，最高1分； 4、IT服务项目经理，每个0.5分，最高1分； 本项累计最高得4分。（若一人具有多个资质证书的只按其中1项计算得分） |
| 3 | 8 | 投标人企业综合实力、资质情况，提供证明材料复印件 | 1、具有建筑智能化工程设计与施工资质证书，一级2分，二级或以下得0.5分； 2、具有工信部颁发的计算机信息系统集成资质，一级得2分，二级或以下得0.5分； 3、具有通信信息网络系统集成资质证书，甲级2分，二级或以下得0.5分； 4、同时具有自主创新示范企业、创新型试点企业及高新技术企业证书，得2分，其他0分。 |
| 4 | 2 | 投标人标准体系认证情况，提供证明材料复印件 | 具有： 1、ISO9001质量管理体系认证证书。 2、ISO14001环境管理体系认证证书。 3、ISO27001信息安全管理体系认证证书。 4、职业健康安全管理体系认证证书。 每个得0.5分，最高2分。 |
| 5 | 5 | 投标人售后服务能力，提供证明材料复印件 | 1、有高空作业车2辆或以上得1分，其他得0分。评标时须查验上述投标人自有车辆行驶证复印件加盖公章，未提供的不得分。 2、具有ISO20000 IT服务管理体系认证证书，得1分； 3、具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书，得1分。 4、信息系统运行维护分项资质证书，得2分。 |
| 6 | 4 | 投标人企业信誉，提供证明材料复印件 | 1、具有工商部门颁发的“守合同重信用企业”证书：连续7年以上的得2分；连续6（含）-4（含）年得1分，3（含）年以下0.5分。 2、具有连续4年或以上诚信示范企业证书，得2分；具有连续3年诚信示范企业证书，得1分;3年以下的得0.5分。 |
| 7 | 3 | 投标人企业荣誉，提供证明材料复印件 | 1、截止至2016年7月31日，投标人获得“中国安防百强企业”证书，连续3届或以上得2分，连续2届得1分，其他不得分。 2、投标人近三年（2013-2015年）获得政府或行业协会颁发的“全国电子信息行业优秀企业”、“最佳信息系统集成服务奖”，每项得0.5分，共1分。 |
| 8 | 1 | 投标人2013年以来具有政府部门视频监控系统建设项目业绩，且单个合同金额不少于100万元，以合同要点和验收报告复印件为准。 | 每个0.2分，最高1分。 |

- 综合诚信评价得分评审

综合诚信评价得分=投标人的广州公共资源交易中心政府采购供应商诚信评价得分×5%

说明：1. 《政府采购供应商诚信评价标准》详见本项目招标公告附件。

2. 投标人的诚信评价得分以开标当天交易中心诚信网站公布的分值为准（供应商可通过“广州公共资源交易网-市场诚信-政府采购信用评价”进行访问）。