常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：常州大学智能建造与智慧运维实训系统采购项目

项目编号：JSZC-320400-CZZH-G2025-0084

采 购 人：常州大学

采购代理机构：常州正衡招投标有限公司

# 目      录

目      录	2

第一章   招标公告	3

第二章   投标人须知	7

第三章   资格审查	23

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	25

第五章   采购需求	35

第六章   拟签订的合同文本	54

第七章   投标文件格式	60

第一章   招标公告

项目概况 常州大学智能建造与智慧运维实训系统采购项目的潜在投标人应在“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件，并于2026年1月26日09:30（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本概况：

1.项目名称：常州大学智能建造与智慧运维实训系统采购项目

2.项目编号：JSZC-320400-CZZH-G2025-0084

3.预算金额：人民币130万元

4.最高限价：人民币130万元，详见采购需求。

采购需求：本项目为常州大学智能建造与智慧运维实训系统采购项目。本项目共分五个采购包，兼投兼中，划分如下：

包一：智能施工机器人模块（模块一），55万元

包二：分布式压力可视化测量模块（模块二），21万元

包三：高分辨红外热成像检测模块（模块三），24万元

包四：基于BIM技术的绿色低碳优化模块（模块四），15万元

包五：复杂环境材料特性智能测试模块（模块五），15万元

6.合同履行期限：自合同签订后，90日内交货，交货后30日内完成本项目的安装、调试、验收并投入使用。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策：本项目专门面向中小企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单。

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3本项目不接受联合体，中标后不允许分包、转包

3.4本项目是否接受分支机构参与响应：否。

3.5本项目是否属于政府购买服务：否，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.6其他特定资格要求：无

三、获取采购文件

1.时间：自本公告发布之日起至2026年1月9日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、投标文件提交

截止时间：2026年1月26日09点30分（北京时间）

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子投标文件

五、开启

时间：2026年1月26日09点30分（北京时间）

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线解密电子投标文件

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求

技术支持服务热线：0519-85588210

CA认证证书办理联系电话：0519-85588120

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027 15371015030 13675197356 13675197221

1.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云”系统（供应商）操作手册下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动下载相关控件及客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件的响应无效。

2.5编制电子响应/投标文件

供应商应按照“苏采云”系统（供应商）操作手册制作响应/投标文件并进行线上响应，供应商电子响应/投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应/投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子响应/投标文件

供应商应于响应截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子响应/投标文件，上传电子响应/投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

4.电子履约保函：2023年12月起，省财政厅上线政府采购电子履约保函（保险）平台，实现中标、成交供应商线上申请履约保函（保险）、第三方机构线上审核开函（出具保单）等，做到全流程线上办理和留痕。打开此链接查看详情：https://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/tzgg/653859231062288.html 关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购〔2023〕150号）

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名 称：常州大学

地址：常州市武进区滆湖中路21号

包一、包二联系人：夏老师，联系电话：13961215674

包三联系人：麻老师，联系电话：18751959298

包四联系人：伍老师，联系电话：15961125021

包五联系人：王老师，联系电话：13776856959

2.采购代理机构信息

名 称：常州正衡招投标有限公司

地 址：常州市新北区新城府翰苑6栋9楼

3.项目联系方式

项目联系人：孙阳

电　话：0519-85576566

上述个人信息由于工作需要经本人同意对外公布。
第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性：货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： 是 否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目__包不适用。 □本项目为单一产品采购项目。 ☑本项目为非单一产品采购项目，核心产品为： 包1：智能喷涂机器人 包2：分布式压力可视化测量系统 包3：红外热成像仪、高速摄像机 包4：绿色低碳软件 包5：微机控制电子万能试验机、可编程冻融试验机 注：采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |
| 3.1 | 现场考察 | ☑不组织，如有需要可自行考察。 □组织，考察时间：___年___月___日___点___分 考察地点：___________。 |
|  | 招标前答疑会 | ☑不召开 □召开，召开时间：___年___月___日___点___分 召开地点：___________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 11.2 | 报价 | 报价的特殊规定： □无 有，具体情形：单项报价和总价均不得超过最高限价要求，否则将作为无效响应处理。 |
| 12 | 招标保证金 | 免收 |
| 13 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ☑不允许 □允许，具体要求：_______。 （1）可以分包履行的具体内容：_______； （2）允许分包的金额或者比例：_______； （3）其他要求：_______。 |
| 26.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 代理机构：常州正衡招投标有限公司 通讯地址：常州市新北区府翰苑6栋9楼 联系人、电话：孙阳、0519-85576566 |
| 27 | 代理费 | 收费对象：中标（成交）供应商 收费标准： （1）服务费按照下列标准收取并由中标（成交）供应商承担，中标（成交）供应商应在领取成交通知书时将代理服务费付至采购代理机构账户。 （2）代理服务收费标准 中标金额（万元）; 最高服务收费标准. 货物类. 100（含，下同）以下; 0.90%. 100-500; 0.66%. 500-1000; 0.48%. 1000-5000; 0.30%. 5000-10000; 0.15%. 按上述计算方法不足3000元; 固定值：3000元. 按上述计算方法超20000元; 固定值：20000元. （3）代理服务收费按差额定率累进法计算。 缴纳时间：领取中标（成交）通知书时缴纳。 收款人名称：常州正衡招投标有限公司 开户行名称：招商银行常州北大街支行 银行账号：519902981310901 支付宝账号：3415909493@qq.com（备注项目编号和单位名称） |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《 招标公告》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《 招标公告》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）、《江苏省财政厅关于做好2024年预算单位采购脱贫地区和省内重点乡村振兴地区农副产品工作的通知》（苏财办购〔2024〕2号）、《关于进一步做好消费帮扶工作的通知》（苏对口办发〔2022〕58号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.7   绿色采购政策

5.7.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.7.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 招标公告

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

11.5评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

11.5.1投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

11.5.2投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

11.5.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

11.6启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况

应当在评审报告中进行记录。

11.5、11.6要求详见《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》苏财购〔2025〕62号

- 投标保证金

## 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网/江苏政府购买服务信息平台公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

  - 电子履约保函：2023年12月起，省财政厅上线政府采购电子履约保函（保险）平台，实现中标、成交供应商线上申请履约保函（保险）、第三方机构线上审核开函（出具保单）等，做到全流程线上办理和留痕。打开此链接查看详情：https://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/tzgg/653859231062288.html 关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购〔2023〕150号）

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面一次性提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费。

27.2  集中采购机构不收取代理费。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《 招标公告》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站或中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《 招标公告》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、投标人应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议（类型一） | / |  |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | / |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | / |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标，供应商不得为联合体。 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | / |  |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人（或单位负责人）资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | （1）按招标文件要求提供投标函。 （2）法定代表人参加的提供：法定代表人资格证明书和本人身份证；委托代理人参加的提供：法定代表人资格证明书、授权委托书和本人身份证，并提供供应商为委托代理人依法缴纳社会保障资金的证明材料（2025年7月以来任意一个月）（加盖社保部门签章或电子签章）。 （3）政府采购供应商信用承诺书。 （4）营业执照（事业单位的提供事业单位法人证书）。 （5）供应商管理关系或控股关系信息情况表。 |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标；（由评标小组审查，无需供应商提供材料） |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；（由评标小组审查，无需供应商提供材料） |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；（由评标小组审查，无需供应商提供材料） |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；（由评标小组审查，无需供应商提供材料） |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的；（由评标小组审查，无需供应商提供材料） |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；（由评标小组审查，无需供应商提供材料） |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；（由评标小组审查，无需供应商提供材料） |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）国家如有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；（由评标小组审查，无需供应商提供材料） |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；（由评标小组审查，无需供应商提供材料） |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；（由评标小组审查，无需供应商提供材料） |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。（由评标小组审查，无需供应商提供材料） |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_____。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

其他方式，具体要求：由采购人确定

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评标标准（适用包一、包二、包三、包四、包五）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 50 | 满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=评标基准价/投标报价×价格分值×100。 | 已修正后的报价 |
| 2 | 客观分 | 41 |  |  |
| 2.1 | 技术参数及性能 | 35 | 供应商所投产品的技术性能、参数、标准、规格等完全满足采购文件“第四章 采购需求 主要性能、技术参数”要求的得满分35分，“第五章 采购需求 三、技术要求（二）主要性能、技术参数”中标注“★”参数为实质性响应参数，不满足的则视为无效响应；标注“▲”参数为关键参数，每有一项负偏离的，扣3分；非标注“▲”参数为一般参数，每有一项负偏离的，扣2分，扣完为止。 | 注：打“★”参数为实质性响应参数，打“▲”项的为重要指标，实质性响应参数和重要指标需供应商提供佐证材料并加盖公章，佐证材料包括但不限于以下任意一项：产品彩页、样本图册、产品官网参数信息截图、生产厂家盖章说明文件、检测报告、相关软件界面截图等，由评标小组综合判断是否认可。项目验收时采购人将逐条验证技术指标，如发现供应商虚假应标，采购人无条件退货并上报相关政府采购部门处理。 如有演示：1、供应商需提供真实软件操作演示，录制视频作为投标材料，招标人不接受 DEMO、PPT、图像、图片的演示，投标人将演示内容制作成视频文件(MP4、AVI、WMV 等常用视频播放格式，视频文件大小以苏采云系统提示为准，若苏采云系统提示文件过大无法上传，应按照系统提示合理降低文件大小，并按照苏采云系统要求上传至对应板块。 2.请按照演示内容逐条演示，系统演示时必须说明软件功能与招标文件要求的符合程度。 3.视频质量要求画面清晰可见，语音清晰可辩，否则将视情况进行扣分。 4.整体演示时间不超过10分钟，每超出1分钟扣1分，扣完为止，不足1分钟按1分钟计算。 |
| 2.2 | 企业业绩 | 4 | 自2022年10月1日至今，供应商具有类似业绩经验，每提供1项得1分，最高得4分。 | 提供合同复印件加盖公章，须体现双方盖章、签订时间及关键页内容。 |
| 2.3 | 免费质保期 | 2 | 免费质保期在采购文件要求的壹 年的基础上，每增加壹年加1分，不足壹年的不得分，最高得2分。 | 提供承诺函加盖公章，格式自拟。 |
| 3 | 主观分 | 9 |  |  |
| 3.1 | 实施方案及售后服务 | 4 | 一、实施方案：对供应商根据本项目实际需求提供实施方案，内容包括但不限于设备或软件的布局设计及安装实施的内容和详细方案、安装调试的安排、进度计划安排及质量保障措施等情况进行评审： 1、实施方案科学合理、组织有序，能最大限度的考虑到实际条件高效推进项目实施，得 2分； 2、方案较科学合理、组织较有序，能推进项目实施得1 分； 3、方案一般，条理不清晰，不利于项目实施，得0分。 二、售后服务：对供应商售后服务机构及人员、售后服务承诺的应答及处理时间等售后服务方案进行评审： 1、有完整的售后服务体系，售后服务方案全面合理，服务流程及内容具体响应时间迅速，服务人员齐备，得2分； 2、有完整的售后服务体系，售后服务方案较全面，服务流程及内容响应时间较为迅速，服务人员匹配较为合理,得1.5分； 3、服务体系一般，售后服务方案相对完整，服务流程及内容响应时间一般，服务人员匹配基本满足需求，得1分； 4、无服务体系，售后服务方案较片面，服务流程及内容空洞或欠缺，响应时间缓慢，服务人员匹配存在偏差，得0分。 未提供本项不得分。 | 未提供或无相关内容的不得分。 |
| 3.2 | 培训方案 | 3 | 1、培训方案全面合理有效，具有详细的培训计划、培训师资力量、培训内容，得3分； 2、培训方案不够全面，有效性欠缺，培训计划、培训师资力量、培训内容不够详细，得2分； 3、培训方案片面，不具有执行有效性，培训计划、培训师资力量、培训内容单一、存在缺陷，得1分。 未提供本项不得分。 |  |
| 3.3 | 质保期满后的维修费、备品备件收费比较 | 2 | 质保期满后维修费、备品备件收费比较：根据质保期满后维修费、备品备件收费方案等方面综合评审； 1、收费低、方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得2分； 2、收费较低、方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得1分； 3、收费较高、方案内容较简单，对项目实施要求响应偏离，得0分； 未提供本项不得分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

# 第五章   采购需求

一、采购标的

  - 1. 项目名称：常州大学智能建造与智慧运维实训系统采购项目

2. 项目概况：智能建造与智慧运维实训系统以智能施工机器人模块为主体，融合分布式压力可视化测量模块、高分辨红外热成像检测模块、基于BIM技术的绿色低碳优化模块、复杂环境材料特性智能测试模块，主要性能如下：

模块一、智能施工机器人模块。智能施工机器人模块包括智能喷涂机器人、智能工地巡检机器狗、多功能机械臂。智能喷涂机器人需具备建筑施工场景的自动化、高精度作业能力，以替代人工完成墙面、天花及方形立柱的腻子喷刮与乳胶漆喷涂工序；支持半自动行驶与喷刮一体化作业，通过高精度导航技术实现标准化施工；搭载智能喷涂与刮抹工艺系统，可精准控制喷涂参数，实现漆膜厚度均匀、表面光滑无瑕疵；适配公建类大场景施工，能覆盖墙面、天花、立柱等多部位作业需求；为保障施工安全与高效运维，机器人应集成多重安全防护功能，包括防撞、急停、定位偏移报警等；依托智能管控平台（支持 PC 端及移动），实现作业参数设置、施工进度监控、故障预警等功能；支持与智慧工地现有系统对接，提供标准接口便于数据汇总分析，形成 “自动化作业 - 过程监控 - 质量追溯” 的闭环解决方案。

智能工地巡检机器狗应具备高度的自主性与智能化水平，以胜任复杂环境下的安全巡检任务。支持自主巡逻，能够在室内外多场景下实现精准的定位导航、路径规划与动态避障；搭载多路高清摄像头与智能检测算法，实现360度无死角视频监控，并自动识别人脸、车辆、行人等目标，同时可配备热成像仪进行火灾热源预警；应集成强大的交互与告警系统，支持声光报警、远程喊话、双向对讲及巡逻广播，从而实现对异常情况的实时威慑与处置；具备良好的系统扩展与对接能力，提供标准接口以支持与现有安防系统集成及后续的二次开发，最终形成集巡逻、监控、预警、交互于一体的自动化安全解决方案。

多功能机械臂是一种集成了安全机制、易于编程、能够与人近距离安全交互的轻型机器人臂。采用轻量化材料、结构圆形边缘、无夹缝设计；安全防护：当与人体发生意外碰撞时，机器人会立即停止运动或沿反方向退缩，将碰撞力限制在安全范围内；通过视觉算法，监测周围人员及物体运行；当人靠近时，机械臂会自动降速；当人非常接近时，则会停止运行；用户可以直接用手抓住机械臂末端，牵引它完成一系列动作，机器人会记录下这些轨迹点，从而轻松完成编程。末端执行器（如夹爪、吸盘）采用柔性夹爪与工具，以适应与人协作的需求。

模块二、分布式压力可视化测量模块。可用于室内模型试验中边坡、隧道、基坑、土拱效应等工程问题的土压力分布测量；能捕捉到荷载作用下土压力的时空演化过程，包括峰值压力、残余压力及压力扩散规律；在三轴加载条件下，能够反映土体微观颗粒作用力到宏观应力场的转化规律；提供二维、三维土压力场重建功能，实现应力场可视化，便于形象化分析复杂工况下的应力分与传递机制；在本科及研究生教学中，可直观演示土压力分布与演化规律、拱效应过程。

模块三、高分辨红外热成像检测模块。可用于工业设备状态监测中的电气接点过热、机械部件摩擦发热、管道堵塞隔热等故障隐患的识别与定位；能捕捉到设备运行过程中热场的时空演化过程，包括过热点的形成、扩散及冷却规律；可实现对复合材料缺陷、电子元器件热失效等微观热行为的监测，辅助揭示热力学机制主导的失效行为。在静态恒温场与动态变温场条件下，能够反映材料表面微观热传导到宏观温度场的分布规律，形成红外热成像、高速摄像的云图与视频的分析报告。

模块四、基于BIM技术的绿色低碳优化模块。支持多平台，可在AUTOCAD、YJK两个平台上实现；智能建模，无需外部cad平台及天正插件直接打开dwg及最新版本天正图纸，快速完成三维模型的生成。可自动分析图形，采用真实三维构件模型，具有三维构件模型实时交互编辑功能；支持按照相应的公共建筑和居住建筑分别进行节能设计标准进行计算和输出报告，内置丰富的做法库和材料库，支持快速找到目标做法和材料，可以无缝衔接绿建节能计算的模型和参数，不需重复设置。支持绿色建筑生命全周期碳排放计算，包括生产及运输、建造及拆除、运行阶段碳排放计算。

模块五、复杂环境材料特性智能测试模块。提供恒力、恒变形、恒位移控制模式，标配拉伸、压缩、弯曲附具，支持GB/T、ASTM等国际标准测试，可自动获取屈服强度、抗拉强度等关键参数。独立冻融模块，支持低温荷载环境中冻融测试。支持抽真空、充注液体回收液态工质的功能，配备高精度电子秤，触摸屏显示，精确显示充注、回收的重量，整个过程更加智能化；具有排空阀，能够在抽空前将管路里的残余冷媒排空，防止对真空泵冲击损坏；能够对充注量进行设定；当充注达到设定的制冷剂时，设备能够自动切断冷媒，停止充注；配有净化装置，能把制冷剂中废油分离，可以去除制冷剂中的水分等杂质。

  - 3. 预算金额：130万元

  - 4. 最高限价：130万元，限价详见采购清单。

二、商务要求

1. 合同履行期限：自合同签订后，60日内交货，交货后30日内完成本项目的安装、调试、验收并投入使用。

2. 交货地点：常州大学明行楼城市建设学院。采购人指定地点。

3. 付款方式： 1、合同签订前，中标供应商以银行基本账户方式支付采购人履约保证金（中标合同金额的10%），履约保证金在设备正常运行1年后退还给中标供应商(无息)；

2、设备安装调试验收合格后，中标供应商开具合同总价100%的增值税专用发票给采购人，采购人凭发票支付相应款项。

3、履约保证金汇款信息：

开户单位：常州大学

银行账号：32001628036051219286

开 户 行：建行常州市白云支行

统一社会信用代码（税号）：12320000466007300P

备注好：“常州大学智能建造与智慧运维实训系统采购项目”的履约保证金

三、技术要求

（一）采购清单

| 序号 | 采购包号 | 模块名称 | 支撑设备 | 国别 | 单位 | 数量 | 设备类别 | 设备购置预算 | 设备购置限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包一 | 智能施工机器人模块（模块一） | ①智能喷涂机器人 ②智能工地巡检机器狗 ③多功能机械臂 | 中国 | 套 | 1 | 通用 | 55万元 | 55万元 |
| 2 | 包二 | 分布式压力可视化测量模块（模块二） | ①分布式压力可视化测量系统 | 中国 | 套 | 1 | 通用 | 21万元 | 21万元 |
| 3 | 包三 | 高分辨红外热成像检测模块（模块三） | ①红外热成像仪 ②高速摄像机 | 中国 | 套 | 1 | 通用 | 24万元 | 24万元 |
| 4 | 包四 | 基于BIM技术的绿色低碳优化模块（模块四） | ①绿色低碳软件 | 中国 | 套 | 1 | 通用 | 15万元 | 15万元 |
| 5 | 包五 | 复杂环境材料特性智能测试模块（模块五） | ①微机控制电子万能试验机 ②可编程冻融试验机 ③抽空充注回收一体机 | 中国 | 套 | 1 | 通用 | 15万元 | 15万元 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 130万元 | 130万元 |

（二）主要性能、技术参数

1.主要性能

智能建造与智慧运维实训系统以智能施工机器人模块为主体，融合分布式压力可视化测量模块、高分辨红外热成像检测模块、基于BIM技术的绿色低碳优化模块、复杂环境材料特性智能测试模块，形成一体化系统，主要性能如下：

1.1智能施工机器人模块（模块一）

（1）智能喷涂机器人

智能喷涂机器人需具备建筑施工场景的自动化、高精度作业能力，以替代人工完成墙面、天花及方形立柱的腻子喷刮与乳胶漆喷涂工序。核心功能包括：支持半自动行驶与喷刮一体化作业，通过高精度导航技术实现标准化施工；搭载智能喷涂与刮抹工艺系统，可精准控制喷涂参数，实现漆膜厚度均匀、表面光滑无瑕疵；适配公建类大场景施工，能覆盖墙面、天花、立柱等多部位作业需求。为保障施工安全与高效运维，机器人应集成多重安全防护功能，包括防撞、急停、定位偏移报警等；依托智能管控平台（支持 PC 端及移动 APP 访问），实现作业参数设置、施工进度监控、故障预警等功能；支持与智慧工地现有系统对接，提供标准接口便于数据汇总分析，形成 “自动化作业 - 过程监控 - 质量追溯” 的闭环解决方案。

（2）智能工地巡检机器狗

工地巡检机器狗应具备高度的自主性与智能化水平，以胜任复杂环境下的安全巡检任务。其核心功能需求包括：机器人需支持自主巡逻，能够在室内外多场景下实现精准的定位导航与动态避障；搭载多路高清摄像头与智能检测算法，实现360度无死角视频监控，并自动识别人脸、车辆、行人等目标，同时可配备热成像仪进行火灾热源预警；应集成强大的交互与告警系统，支持声光报警、远程喊话、双向对讲及巡逻广播，从而实现对异常情况的实时威慑与处置。为实现常态化高效运维，机器人应支持自主充电，确保续航能力，并能够集成多种环境传感器（如温湿度、烟雾、PM2.5）进行综合环境监测。其管理应依托于一个功能完善的智能管控平台（可通过PC端或移动APP访问），该平台需负责任务调度、数据汇总分析与告警推送，并具备良好的系统扩展与对接能力，提供标准接口以支持与现有安防系统集成及后续的二次开发，最终形成集巡逻、监控、预警、交互于一体的自动化安全解决方案。

（3）多功能机械臂

多功能机械臂是一种集成了安全机制、易于编程、能够与人近距离安全交互的轻型机器人臂。采用轻量化材料、结构圆形边缘、无夹缝设计；安全防护：当与人体发生意外碰撞时，机器人会立即停止运动或沿反方向退缩，将碰撞力限制在安全范围内；通过视觉算法，监测周围人员及物体运动；当人靠近时，机械臂会自动降速；当人非常接近时，则会停止运行；用户可以直接用手抓住机械臂末端，牵引它完成一系列动作，机器人会记录下这些轨迹点，从而轻松完成编程。末端执行器（如夹爪、吸盘）采用柔性夹爪与工具，可完成砌筑、铺贴以及自定义动作，以适应与人协作的需求。

1.2分布式压力可视化测量模块（模块二）

（1）可用于室内模型试验中边坡、隧道、基坑、土拱效应、桩土相互作用等工程问题的土压力分布测量；能捕捉到荷载作用下土压力的时空演化过程，包括峰值压力、残余压力及压力扩散规律；

（2）在三轴加载条件下，能够反映土体微观颗粒作用力到宏观应力场的转化规律；支持静力加载、恒荷载与循环加卸载试验，为研究残余应力累积、累积变形、土体失稳机理提供实验依据；结合光弹试验、数值模拟（如 PFC、DEM）数据，可进行实验与模拟的对比验证；

（3）提供二维、三维土压力场重建功能，实现应力场可视化，便于形象化分析复杂工况下的应力分布与传递机制；在本科及研究生教学实验中，可直观演示土压力分布规律、土体受荷破坏过程；可与应变、位移、图像测量系统联动，实现“应力–应变–变形”全过程智能监测。

1.3高分辨红外热成像检测模块（模块三）

（1）可用于微通道换热器表面温度检测，也可用于工业设备状态监测中的电气接点过热、机械部件摩擦发热、管道堵塞隔热等故障隐患的识别与定位；能捕捉工质受热气化产生的气泡的运动过程，也能捕捉到设备运行过程中热场的时空演化过程，包括过热点的形成、扩散及冷却规律；可实现对复合材料缺陷、电子元器件热失效等微观热行为的监测，辅助揭示热力学机制主导的失效行为。

（2）在静态恒温场与动态变温场条件下，能够反映材料表面微观热传导到宏观温度场的分布规律；支持稳态测温与瞬态热过程追踪，为研究材料热物性、结构热变形、流体换热特性提供实验依据；结合有限元仿真（如ANSYS、COMSOL）数据，可进行实验与模拟的对比验证。

（3）提供二维、三维温度场重建与多谱线热历程分析功能，实现热场分布可视化，便于形象化分析复杂热工况下的能量传递与耗散机制；在本科及研究生教学实验中，可直观演示热传导、对流换热、辐射换热等热力学现象；可与应力、振动、高速摄像等测量系统联动，实现"热-力-声-光"多物理场耦合智能监测。

1.4基于BIM技术的绿色低碳优化模块（模块四）

支持多平台，可在AUTOCAD、YJK两个平台上实现；智能建模，无需外部cad平台及天正插件直接打开dwg及最新版本天正图纸，快速完成三维模型的生成。可自动分析图形，采用真实三维构件模型，具有三维构件模型实时交互编辑功能；支持按照相应的公共建筑和居住建筑分别进行节能设计标准进行计算和输出报告，内置丰富的做法库和材料库，支持快速找到目标做法和材料，可以无缝衔接绿建节能计算的模型和参数，不需重复设置。支持绿色建筑生命全周期碳排放计算，包括生产及运输、建造及拆除、运行阶段碳排放计算。

1.5复杂环境材料特性智能测试模块（模块五）

提供恒力、恒变形、恒位移控制模式，标配拉伸、压缩、弯曲附具，支持GB/T、ASTM等国际标准测试，可自动获取屈服强度、抗拉强度等关键参数。独立冻融模块，支持低温荷载环境中冻融测试。支持抽真空、充注液体回收液态工质的功能，配备高精度电子秤，触摸屏显示，精确显示充注、回收的重量，整个过程更加智能化；具有排空阀，能够在抽空前将管路里的残余冷媒排空，防止对真空泵冲击损坏；能够对充注量进行设定；当充注达到设定的制冷剂时，设备能够自动切断冷媒，停止充注；配有净化装置，能把制冷剂中废油分离，可以去除制冷剂中的水分等杂质。

2.技术参数

2.1智能施工机器人模块（模块一）

一、智能喷涂机器人

（1）★作业范围：作业高度范围0-5500mm（喷涂模式可达 6000mm），可覆盖墙面、天花、方形立柱外表面作业。

（2）★作业效率：腻子喷涂效率≥168.5m²/h/遍（净工效），腻子刮抹效率≥109.6m²/h/遍（净工效）；腻子喷涂+刮抹效率≥76 m²/h/遍（净工效）、≥62.5m²/h/遍（综合工效）；乳胶漆喷涂效率≥234m²/h/遍（净工效）、≥160m²/h/遍（综合工效）。

（3）移动性能：最大移动速度不低于0.5m/s，最大爬坡角度不小于 10°，最大越障高度不低于 30mm，越沟宽度≤50mm，制动距离≤200 mm。

（4）★激光雷达自动导航重复定位精度	±5cm，确保施工位置精准。

（5）★料筒参数：料筒容量 100L，加料时间≤10min；支持按需调节搅拌与排料量，适配腻子、乳胶漆等不同涂料。

（6）▲续航与充电：喷涂作业续航≥4h，刮抹作业续航≥4h，支持快速充电，充电完成时间≤3h，换电池时间≤10min。

（7）▲防护等级：机身防护等级不低于IP55，适应工地粉尘、潮湿等复杂环境。

（8）▲工作环境：适应温度范围为 5℃至 45℃，满足多数施工气候条件。

（9）▲网络通信：支持 4G/5G、Wi-Fi 等多种通信模式，确保作业数据与视频实时回传。

（10）★覆盖效果：喷涂作业覆盖率≥90%，刮抹作业覆盖率≥90%（室内住宅与地库场景略有差异）。

二、智能工地巡检机器狗

（1）★运动性能：垂直越障高度不低于40毫米，爬坡能力不小于10度，以适应工地常见的路面障碍和坡度。

（2）★行进速度：自主导航巡航速度不低于1米/秒，远程遥控速度不低于7公里/小时，兼顾巡检效率与灵活操控。

（3）★定位与避障：采用融合定位技术（如GPS、激光雷达、IMU），定位精度优于8厘米。避障距离不小于10厘米，并具备防跌落功能。

（4）▲防护等级：机身防护等级不低于IP55，确保在雨、尘等恶劣环境下能稳定工作。

（5）工作环境温度：适应温度范围至少为-5℃至45℃，保证在多数气候条件下正常运行。

（6）▲续航与充电：电池续航时间应大于7小时，支持快速充电，充电完成时间小于2小时，并具备自动回充功能。

（7）★检测距离：智能检测（如行人、车辆）的有效识别距离应大于10米。

（8）▲网络通信：支持4G/5G、Wi-Fi等多种通信模式，确保视频、数据实时回传的稳定性。

（9）▲本地存储：机器人应支持挂载硬盘，用于本地存储视频数据，并支持按时间索引回溯历史视频。

（10）▲报表功能：系统平台需支持按周、月等周期自动生成巡检工作报告，可通过邮件发送。

三、多功能机械臂

（1）★有效负载：10kg；

（2）★有效工作半径：1500mm；

（3）★重复定位精度：±0.05mm；

（4）本体重量：160KG；

（5）▲IP等级：IP54；

（6）▲电源：220V±10％ 50Hz/60Hz；

（7）▲最大速度：J1-190°/s；J2-173°/s；J3-223°/s；J4-250°/s；J5-270°/s；J6-336°/s；

（8）安装环境：使用温度： 0℃~40℃  ；最佳温度：15℃~25℃；

（9）★视觉定位：支持图形编程，支持工业相机及 GeniCam 标准协议，支持图像输入输出，支持多种标定类型（多点标定、旋转中心标定、透视标定、光源标定、三维图像标定等），支持常规分类识别（OCP、条码、二维码、V码识别）；操作系统Windows11（64 位操作系统）；CPU-1GHZ；内存8G；显卡1G；

（10）★末端抓取：负压式吸盘末端抓取，60mm直径吸盘*4，电磁阀*1，铝型材框架；

2.2分布式压力可视化测量模块（模块二）

（1）★薄膜传感器型号可选，系统软件支持多款不同尺寸薄膜传感器型号软件驱动；采样频率0.01Hz～1000Hz可调；接口类型USB；传感阵列接口0.35mm柔性电路接口；采集分辨率8bit；表面防水防锈防腐蚀处理；使用环境温度-30℃～60℃；无冷凝现象；非线性度<3%；重复性<5%；精度<5%满量程；阵列密度400点/cm2；

（2）★可进行压力分布图像连续24小时以上的数据采集；2D，3D的压力分布显示，每个压力点的数据实时呈现，可以导出所有压力点每帧压力数据至Excel文件，和Matlab文件；支持1X1、3X3、5X5形式的内插算法提高传感器解析度；

（3）▲呈现实时动态重心点，重心点轨迹，和重心点数据；生成压力分布的动态影像，录制保存AVI格式视频；生成压力分布的静态影像，保存BMP格式图片；可以同时分析指定一个区域或八个区域内的压力和面积随时间的变化曲线图，并可导出分析数据；具有峰值记忆功能；

（4）★三轴应力工况加载；垂直载荷：0～1000kg，垂直行程100mm；围压荷载0-1000kPa，加载行程200mm；垂直和围压加载分别具有匀速加载、恒荷载、循环加卸载模块，支持垂直和围压同步加卸载模式；

（5）▲三轴压力室：适配Φ70mm试样，最大压力500kPa；配备高精度称重力传感器（线性度不低于0.05%）、压力传感器（1级）、光栅尺。

（6）配套计算机性能参数I5-14400/16G/1TB+512G SSD;27寸显示器。

2.3高分辨红外热成像检测模块（模块三）

该模块包括红外热成像和高速摄像功能和高速摄像功能，红外热像需实现热表面温度的检测，高速摄像可见光拍摄需能捕捉制冷工质在0.1mm微通道内气化产生的气泡。

一、红外热成像仪主要技术指标

（1）★红外热成采用非制冷型红外探测器，生成热图像像素不小于640×512；可以在640×512分辨率下提供速度达75Hz帧/秒的拍摄速度(全温度流，并提供第三方检测报告）；

（2）★红外热像需实现-20-300℃热表面温度的检测，-20-150℃范围检测精度为±1℃或1%，其他范围检测精度为±2℃或2%；

（3）▲探测器像元间距12μm ，热灵敏度(NETD) ＜50mk；手动调焦；

（4）▲提供配套可视化及图像后处理软件，可添加 30 个(点+线段+区域)测温对象，支持单帧温度保存及温度视频录制,可分析来自多个即时图像和记录文件的热数据，支持测温对象的温度空间位置曲线、时间曲线生成及分析；

（5）▲配备品牌服务器，电脑主机CPU：i7-13700 内存：32G 硬盘：512G+2T 显卡：RTX4060 8G

二、高速摄像机主要技术指标

（1）★分辨率≥1280*1024，满幅帧率≥3000fps；1280×512≥6000fps,最高帧率≥219000fps；像元尺寸≤14.6μm；黑白芯片，DDR内存64GB。

（2）★最短曝光时间≤100ns，且曝光时间可按照10ns梯度连续可调；

（3）★可编程IO设计,IO复用，可编程IO不少于4路，用户可根据需要在软件中自定义编辑IO口的信号类型，同一IO的口信号包含但不限于以下类型：SYNC  Trigger、IRIG-B码、Ready、EPO（曝光输出信号）等；

（4）★机身数据传输接口为万兆网口、兼容千兆、百兆网络。可根据电脑网卡类型自适应网络配置；考虑到极限工况网口松动，相机端采用M12 X型8芯接口。相机兼容2.5G网络传输，无需万兆网电脑即可完成超越千兆网极限传输速度；实际传输速度不低于1.5Gbps每秒。

（5）★相机自带温度监控，可实时监控相机内部芯片如处理器、主板温度并显示在软件上，机身散热风扇可根据机身温度自适应转速，支持5档位可调，支持手动关闭与开启；

（6）★相机支持模拟偏执电压调整调节范围0-100倍，可有效改善图像动态范围。相机支持模拟增益和数字增益调节。相软件支持数字增益可调，0-16倍，软件支持模拟增益可调，×2、×4、×8倍，以获得光线不足环境下良好的成像效果；

（7）★镜头接口为SonyE口，能够直接安装E口镜头完成清晰对焦成像。用户可拆卸更换其他接口，兼容F口、EF口、C口等市面主流镜头；

（8）▲相机支持一键直连功能，打开软件同时相机自动连接并显示预览画面机身尺寸（不含凸起部分）≤110×110×99mm以内，重量≤1.8kg；

（9）支持PIV双曝光功能，双曝光间隔最小210ns；

（10）具备IRIG-B接口，支持B码授时功能；

（11）★支持多种录制模式：开始、中心、结束、手动、随机，随机模式支持单次录制过程中接受多个事件触发信号分段采集，事件触发信号个数≥1000个，单次录制完成后，多个事件保存为一个文件；

（12）★软件支持辅助对焦功能，对焦方法支持方差、Tenengrad梯度、Laplacian梯度；对焦模式支持区域、全局；

（13）图像采集软件支持预览模式和内存模式下进行静态测量，数据无需下载到本地即完成测量。包含两点间距测量、多点间距测量、两点角度测量、三点角度测量、四点角度测量、半径测量、直径测量、圆心距离测量、计数等功能。支持测量结果实时显示在图像界面上，支持2点测速；

（14）软件支持添加虚拟相机功能，在不连接相机的前提下可完成对软件各参数的调整、预览、采集与下载；

（15）▲相机支持一键直连功能，打开软件同时相机自动连接并显示预览画面相机支持一键直连功能，打开软件同时相机自动连接并显示预览画面；

（16）★支持软件触发、外部信号触发（上升沿、下降沿、开关信号），支持智能图像（基于极小区域内的图像亮度变化）触发功能，可选择亮度触发、背景差异触发、运动帧测触发三种模式，最小可设置20*16像素区域的强度变化触发；

（17）★保存格式可选RAWW、MAWW、AVI、JPEG、BMP、TIFF、PNG，数据可压缩导出，支持多种压缩格式可选，H264、MJEPG、HumffYUV等，导出AVI视频格式时，导出的播放速度可选；保存文件支持自定义水印功能

（18）运动分析软件：包含坐标位移、速度、加速度、角度、角速度、角加速度等，支持同时跟踪多个目标，支持在同一界面自定义显示跟踪点轨迹、X/Y方向位移时序图、速度时序图、加速度时序图、数据表格等，软件界面可选相关性算法、升级版相关性算法等跟踪算法，自带尺寸测量、角度测量，可选择2、3、4个点的静态角度测量和动态角度测量，软件支持振动频率的测量，可直接显示出目标的振动频率。软件支持对图像的LUT调节，包含数字增益、gamma、对比度、亮度，并支持非线性曲线调节，有效改善画质。

2.4基于BIM技术的绿色低碳优化模块（模块四）

一、绿色建筑设计软件（网络锁）：

（1）转图工具和图模平台（通用基本模块）[一套]

1.	▲支持多平台，可在AUTOCAD、国产自研两个平台上实现；（本参数要求提供截图证明文件，且标注相应的功能点）

2.	▲智能建模，无需外部cad平台及天正插件直接打开dwg及最新版本天正图纸，通过简单的分析和识别快速完成三维模型的生成。对dwg图纸包容度高，适配性强，图素分析筛选包括图层、图素、特征项多种方式，智能识别自动化程度高，支持楼层标高的自动读取后生成楼层数据，支持标准层的自动识别、对位和按楼层中文字符名规则进行自动组装等；（本参数要求提供截图证明文件，且标注相应的功能点）

3.	★自动化程度高，可自动分析图形、自动识别立剖面标高、门窗表和材料做法表、自动分析标准层范围、自动将标准层进行对位、自动按标高进行楼层组装，自动拆分全套图纸方便对照查看修改；（本参数要求提供截图证明文件，且标注相应的功能点）

4.	适应不同的绘图习惯，设置参数全面，例如：仰视画法和俯视画法、根据墙填充外轮廓生成有效墙线等；图层匹配可导入单位图层标准、常用图层库等提高识别准确率；采用外部参照或者图块编辑的图纸都能做到快速分析；

5.	国产自主三维平台，能以较低的硬件配置流畅进行三维实时交互，二维三维视图灵活切换，构件编辑实时联动。

6.	软件全部是自主平台开发。

7.	集成部署，便捷切换：所有分析模块可以一键安装，且不同模块间支持一键切换。

（2）绿建节能模块[35节点]

1.	▲软件在国产自主平台上开发（非基于AUTOCAD平台加载），采用真实三维构件模型，具有三维构件模型实时交互编辑功能。（本参数要求提供截图证明文件，且标注相应的功能点）

2.	全面支持《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2018、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2010、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2012、《温和地区居住建筑节能设计标准》JGJ 475-2019等国家及各地区行业标准、规范及规程。

3.	支持按照相应的公共建筑和居住建筑分别进行节能设计标准进行计算和输出报告。

4.	支持对项目基本信息、建筑类型、结构形式、项目区位、节能判断标准、各构件的内外表面交换热阻、外墙屋顶屋顶平均传热系数计算方法、一些特殊设置和保存时间间隔设置。

5.	软件内置丰富的做法库和材料库，包含全国各地建筑常用材料和做法。支持快速找到目标做法和材料，绿色建筑设计软件开发了多重筛选功能。

6.	▲软件可识别建筑专业施工图中的材料做法表，将材料和做法智能导入节能软件中，实现构件做法智能识别。（本参数要求提供截图证明文件，且标注相应的功能点）

7.	软件做法库中应包含国内国标图集和规范关于屋面、墙、楼板、地面及热桥等构件的常用做法。

8.	支持用户在做法库中添加自定义做法。

9.	软件可实现以及按标准判断功能并生成结果预览，用户可一键选择不满足项，可对不满足标准要求部分进行方案批量修改调整。

10.	软件提供隔热、结露、冷凝计算工具，满足各地区对于隔热、结露、冷凝的计算需求。隔热计算可对标热工规范推荐计算工具Kvalue计算结果，二者计算结果一致。

11.	软件支持基于doe2和dest模拟核心的节能权衡计算，并支持不同构件、不同时间段的冷热负荷分析的查看。

12.	★支持用户自主选择输出节能计算报告书、建筑能耗计算表、隔热计算报告书、冷凝计算报告书和结露计算书。

13.	支持导出IFC模型，并可在轻量化平台查看模型以及绿建属性。

14.	支持gbxml格式的导入和导出，包含构件几何数据和材料做法数据。

15.	▲包含基于软件运行的内置教学资源库及线上资源，与软件学习、操作及使用同步，内容包括软件教学、绿色低碳建筑专业微课堂及技术文档等内容，为日常教学提供强大的理论技术支持。（供应商需提供真实软件演示视频。）

（3）建筑碳排放模块[35节点]

1.	▲全面支持《建筑碳排放计算标准》GBT51366-2019。（供应商需提供真实软件演示视频。）

2.	▲软件在自主平台上，可以无缝衔接绿建节能计算的模型和参数，不需重复设置。（供应商需提供真实软件演示视频。）

3.	★支持绿色建筑生命全周期碳排放计算，包括生产及运输、建造及拆除、运行阶段碳排放计算。

4.	生产及运输阶段支持生产（建筑主体结构材料、建筑保温材料、建筑门窗、建筑构件和部品、设备管线）、运输、回收碳排放计算。

5.	建造及拆除阶段支持分部分项工程、措施工程（模板及支架、垂直运输、建筑物超高）、拆除工程（人工拆除、小型机械拆除、建筑垃圾外运）等碳排放计算。

6.	运行阶段支持暖通空调系统（冷源能耗、热源能耗、输配系统、末端空气处理设备能耗）、生活热水系统、照明系统、电梯系统、绿化系统等碳排放计算。

7.	软件可自动给出措施工程和拆除工程量，并自动套用相关定额，从而在没有概预算数据时计算出此部分碳排放量。

8.	自动计算绿化碳汇，可根据建筑红线内面积以及绿化率，自动计算建筑全生命周期内植物的固碳量。

9.	根据《建筑碳排放计算标准》以及IPCC计算暖通空调系统中由于使用制冷剂产生的碳排放量。

10.	支持计算并输出碳排强度平米降低值，可与执行2016年节能标准计算出的单位平米减碳量进行对比与分析。

11.	可再生能源支持太阳能生活热水、光伏系统、地源热泵系统、风力发电系统、热电联产CHP等碳排放计算。

12.	碳排放计算完成后可实时预览各分项产生的碳排放量及其所占百分比。

13.	碳排放计算完成后支持一键生成符合标准和审查要求的建筑碳排放计算分析报告书。

14.	支持导入其他数据导入软件中参与碳排放计算，如建材生成数据、概预算工程量清单、暖通能耗数据等。

15.	包含基于软件运行的内置教学资源库，与软件学习、操作及使用同步，内容包括软件教学、绿色低碳建筑专业微课堂及技术文档等内容，为日常教学提供强大的理论技术支持。（供应商需提供真实软件演示视频。）

二、绿色建筑设计软件（单机锁）：

（1）绿色建筑设计模块

1.	支持多平台，可在AUTOCAD、国产自研两个平台上实现；

2.	智能建模，无需外部cad平台及天正插件直接打开dwg及最新版本天正图纸，通过简单的分析和识别快速完成三维模型的生成。对dwg图纸包容度高，适配性强，图素分析筛选包括图层、图素、特征项多种方式，智能识别自动化程度高，支持楼层标高的自动读取后生成楼层数据，支持标准层的自动识别、对位和按楼层中文字符名规则进行自动组装等；

3.	支持按照相应的公共建筑和居住建筑分别进行节能设计标准进行计算和输出报告。

4.	支持对项目基本信息、建筑类型、结构形式、项目区位、节能判断标准、各构件的内外表面交换热阻、外墙屋顶屋顶平均传热系数计算方法、一些特殊设置和保存时间间隔设置。

5.	软件内置丰富的做法库和材料库，包含全国各地建筑常用材料和做法。支持快速找到目标做法和材料，绿色建筑设计软件开发了多重筛选功能。

6.	建造及拆除阶段支持分部分项工程、措施工程（模板及支架、垂直运输、建筑物超高）、拆除工程（人工拆除、小型机械拆除、建筑垃圾外运）等碳排放计算。

7.	运行阶段支持暖通空调系统（冷源能耗、热源能耗、输配系统、末端空气处理设备能耗）、生活热水系统、照明系统、电梯系统、绿化系统等碳排放计算。

8.	▲采光计算结果分析支持在线查看多本评价标准、以及多个多种指标：包括采光系数、采光均匀度、采光达标面积比、窗的不舒适眩光指数、照度等；可直观查看各类指标的计算结果及二维彩图和三维效果图，方便用户进行结果查看及计算书报审。（本参数要求提供截图证明文件，且标注相应的功能点）

9.	▲自主图形平台，支持可视化三维结果展示。可预览根据每个网格点的风速，绘制的风速云图;根据每个网格点的风速及矢量方向，绘制的风速矢量图;根据自动计算房间的空气龄，绘制的空气龄云图;并在三维模型中相应的分析平面上显示。（本参数要求提供截图证明文件，且标注相应的功能点）

10.	自动提取单体建筑门窗风压；

11.	▲软件具有强大的后处理分析功能，支持输出任意剖面上的分析结果图片、生成二维、三维流场动画，帮助设计师直观地分析室外风场流动细节，更有针对性地优化设计。（本参数要求提供截图证明文件，且标注相应的功能点）

12.	室内空气质量支持《绿色建筑评价标准》GBIT50378-2019、《室内空气质量标准》GB/T18883-2022 、《建筑环境通用规范》GB55016-2021、《健康建筑评价标准》T/ASC-6、《绿色建筑评价标准》(京津冀)DB11/T825-2021。

13.	产品自主图形平台，无需任何CAD平台配合即可正常使用，支持场地声环境和室内声环境以及建筑隔声性能的相关计算功能，支持对节能等单体模型的导入功能，直接构成建筑组群模型，参与室内外声环境计算；

14.	产品自主图形平台，无需任何CAD平台配合即可正常使用用，支持国家《近零能耗建筑技术标准》(GB/T 51350-2019)和各省市近零能耗类建筑标准，可作为配套工具使用，并能自动输出相关的分析报告;

15.	▲软件提供自主开发的协同工具建筑转模型功能，采用智能识图建模技术，可快速地将二维图纸转化为计算可用的三维能耗模拟建筑模型；也可通过导入IFC、GBXML格式数据生成建筑模型。并可通过三维交互操作实现建筑模型的编辑和参数化修改。（本参数要求提供截图证明文件，且标注相应的功能点）

16.	可根据《建筑能效标识技术标准》JGJ/T288-2012判定建的能效等级。

17.	共用的可视化三维模型。软件采用真实三维构件模型数据。绿色建筑系列软件可共用一个模型，无需重复建模工作，一次建模，多项计算。软件提供协同工具建筑转模型功能，采用智能识图建模技术，可快速地将二维图纸转化为计算可用的三维采光建筑模型；也可通过导入IFC、GBXML格式数据生成建筑模型。并可通过三维交互操作实现建筑模型的编辑和参数化修改。

18.	一键完成室内温度计算。通过调用DEST内核计算该建筑所有房间的全年逐时的室内温度，计算完成后可使用室温查看功能查看各个房间的逐时温度表格和房间温度曲线。

19.	结果预览中可以查看建筑区阴影、平均迎风面积比、活动场地遮阳覆盖率、底层通风架空率、绿化遮阳体、地面渗透蒸发、屋面绿化、场地遮阳率、道路遮阳率、屋顶遮阴率等达标图。

20.	软件采用高效的日照分析计算核心，提供三维可视化结果展示。

21.	可进行气象条件分析、辐照分析、日照分析、光伏发电量计算、经济性分析和节能减排估算等。

22.	支持使用节能标准的外墙平均传热系数计算暖通负荷。

23.	绿色建筑评价工具模块基于web技术开发，直接登录网页浏览器即可进行进行绿建设计、施工图审查及星级评价。不受操作系统限制，支持pc、平板、手机等多端登录。

（2）三维实体元节点精细分析模块

1.	采用自主研发的三维通用造型平台为基础构建节点实体的精细化分析模型。

2.	▲可通过“整体分析”或“隔离体分析”方法实现节点实体模型的有限元静力分析，为复杂节点的设计提供计算依据。（供应商需提供真实软件演示视频。）

3.	便捷多样的建模方式，可实现从上部结构模型中选择节点区关联构件形成的节点实体模型和直接通过三维通用造型平台直接建立三维实体模型。

4.	对于上部结构导入模型提供了两种节点有限元分析方法，分别为整体分析和隔离体分析。对于自建模型，提供与通用有限元计算软件相同的计算流程，但不使用上部结构的结果数据，由用户自行定义荷载和边界条件。

5.	▲混凝土结构节点、劲性混凝土结构节点、钢管混凝土结构节点、空间结构节点、钢结构节点等普通节点模型均可以考虑钢筋的影响。 （供应商需提供真实软件演示视频。）

6.	支持对钢结构施工图设计模块生成的节点区连接构件显示连接板、盖板、帮条、加劲板等节点细部构造。

7.	支持多种三维实体编辑功能，可完成线、面、体造型，实现三维实体之间的编辑功能，支持任意形式的三维实体建模。

8.	采用全协调方式的实体网格划分技术，可以自动对三维实体模型进行网格划分，单元类型为四面体单元。

9.	▲程序还提供了局部网格加密功能，可自动对自定义荷载作用面区域进行网格加密。此外，用户也可以单独指定网格加密区域。（供应商需提供真实软件演示视频。）

10.	计算结果提供三维变形以及应力云图的结果表达形式。

11.	支持输出 Word 格式计算书。

2.5复杂环境材料特性智能测试模块（模块五）

一、微机控制电子万能试验机技术指标

（1）★基于计算机控制的高精度力学测试设备，该设备采用龙门式结构，配置双立柱、滚珠丝杠及伺服驱动系统，通过松下交流伺服电机实现0.005-500mm/min的无极调速，并配备E5级精密滚珠丝杠保证刚性。标配拉伸、压缩、弯曲附具，支持GB/T、ASTM等国际标准测试，可自动获取屈服强度、抗拉强度等关键参数。

（2）★压微机控压力/拉力20KN/5KN，试验机级别0.5级；

（3）★负荷测量范围：0.4%～100%FS，示值相对误差±0.5%；

（4）★试验力分辨力：1/±300000FS（全程分辨力不变）；

（5）★变形测量范围：0.2%～100%；

（6）▲力控速率调节范围：0.005%～5%FS/S；力控速率控制精度速率<0.05%FS时，为±1%设定值以内；速率≥0.05%FS时，为±0.5%设定值以内；

（7）▲变形速率调节范围：0.005～5%FS/s；变形速率控制精度速率＜0.05%FS/s时，为设定值的±1%以内；速率≥0.05%FS/s时，为设定值的±0.5%以内；

（8）▲最大位移速率：500mm/min；位移速率控制精度为设定值的±0.2%以内；

（9）▲恒力、恒变形、恒位移控制范围：0.5%～100%FS；恒力、恒变形、恒位移控制精度设定值≥10%FS时，为设定值的±0.5%以内；设定值＜10%FS时，为设定值的±1%以内。

（10）▲配套计算机性能参数I5-14400/16G/1TB+512G SSD;27寸显示器。

二、可编程冻融试验机技术指标

（1）★试验机外壳内胆均采用304不锈钢板制作，箱体保温层采用聚氨酯整体发泡，底盘采用槽钢型材，采用分体式安装形式，压缩机采用全进口封闭式压缩机，防冻液循环系统采用低温低速循环水泵，高效换热器。自带相序保护，超压，过载等功能。

（2）★试件数量:28件；

（3）★设备自动程度:全自动；

（4）循环次数:可以任意设定，最大9999次；

（5）★温度精度:0.1℃；温度分辨率:0.01℃；温度范围:-20~20℃可设置；

（6）▲一机多用，可做水溶液的冻融试验，也可做盐溶液的盐冻试验；

（7）室外机冷却方式:风冷；

（8）★程式编辑:可编120组程式，每组程式最大为100段，程式之间可任意设置跳转、循环等；具有程控、定值双试验模式，用户可根据试验条件自行切换;

（9）★冻融箱内温度极差不超过1℃；

（10）箱体材料：外机、控制柜、试件箱体等均采用304不锈钢材质；静置、升温、恒温、降温顺序、速率、时间均可自行设置，方便科研试验；高温保护采用原装欧姆龙温控模块；具有曲线界面，界面中的时间坐标和温度坐标可自行设置，方便查看。

三、抽空充注回收一体机技术指标

（1）★该设备将抽空、充注、回收等功能集于一身，满足各个工序的需要；

（2）★配备高精度电子秤，触摸屏显示，精确显示充注、回收的重量，整个过程更加智能化；

（3）精心设计优化的内部管路；具有排空阀，能够在抽空前将管路里的残余冷媒排空，防止对真空泵冲击损坏；能够对充注量进行设定；

（4）★配有净化装置，能把制冷剂中废油分离，可以去除制冷剂中的水分等杂质；

（5）★采用无油压缩机，避免了压缩机中润滑油给系统带来的污染；

（6）★带有压力充注功能，充注时压力平衡也可以不需要启动工件压机，设备本身带有的压缩机可以将制冷剂压到工件中，可以完成充注过程。

（7）★适用工质种类：R22、R134a、R407c、R1234ze、R1234yf等；

（8）★充注范围200-12,999g，可扩展；

（9）★充注速度≥0.8kg/min（液态）；

（10）★充注精度≤±10g；

（11）★压缩机：1HP 无油；

（12）★充注方式：带压力充注；

（13）★回收速度气态0.3kg/min，液态1.6kg/min；

（14）抽空速率：双极旋片泵 >2L/S；

（15）冷媒存储罐：22.7L 气液双阀；

（16）润滑油存储罐150mL（带刻度，按照刻度添加油）。

注：打“★”参数为实质性响应参数，打“▲”项的为重要指标，实质性响应参数和重要指标需供应商提供佐证材料并加盖公章，佐证材料包括但不限于以下任意一项：产品彩页、样本图册、产品官网参数信息截图、生产厂家盖章说明文件、检测报告、相关软件界面截图等，由评标小组综合判断是否认可。项目验收时采购人将逐条验证技术指标，如发现供应商虚假应标，采购人无条件退货并上报相关政府采购部门处理。

（四）实施要求

1.中标供应商应于合同时间内完成设备的到货验收工作，确认实验场地准备完善后一周内派有关人员前往用户指定地点免费安装调试（按采购人具体需求安装）。安装标准符合国家有关质量技术标准及相关法律、法规规定的要求。

2.中标供应商在项目实施前对采购单位使用该设备的业务工作进行充分调研，在安装前提供详细的安装方案，并提交采购人认可。

3.中标供应商根据所投产品性能，对采购人的设计方案提出技术建议，确保软、硬件设备完整。如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购单位设备无法正常运行，中标供应商承诺免费提供；除采购单位明确提出的变更外，本项目不再增加任何费用。

4.项目团队必须按照响应文件中承诺的现场实施人数投入项目的实施。如因人员能力不足，导致项目实施延期或不能达到本项目的要求，中标供应商应承担相应违约责任。

5.项目实施前及实施期间需与采购人进行比较具体的交流和讨论，了解清楚用户需求，若采购文件中提出的技术要求中存在不合理或不完整的问题时，供应商有责任和义务提出补充修改方案，在征得采购人同意后方可实施。

6.项目实施过程至项目验收合格前，中标供应商须提供至少1名采购人认可的技术支持人员提供现场技术支持。项目安装验收后，定期安排技术人员进行系统巡检，现场进行测试及优化，消除故障隐患。

（五）质量保证、培训服务及售后服务

1、质量保证：设备须全新、未使用过的原厂商、原产地、原包装合格正品（含配件），符合签约合同相关条款的规定和有关质量技术标准及相关法律、法规规定的要求。若供应商所供产品为非原厂产品，供应商须承担因此造成的一切损失和法律责任。

2、免费质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自验收合格之日起壹年，设备送货上门、安装调试合格；保修期内上门维修免收维修费和元器件费，并提供终身维护服务；超过质保期后的故障及损坏，中标供应商应按配件成本费收取。

3、售后服务：（1）售后跟踪服务：电话和E-MAIL技术支持，疑难问题电话支持。出现新情况，需及时提供预警和解决方案。

（2）提供技术服务热线，7*24小时响应用户突发事件。

（3）对重大技术问题提供现场技术支持，货物若出现问题 1 小时内响应，24小时内派技术人员到现场维修，并在72小时内完成用户方提出的维修要求，不得借故推托而不到现场；备品及备件需能及时提供，如不能提供同种规格型号的配件，用其他升级型号配件代替时，需经采购人同意，且不补差价。否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由投标人承担。

4、培训服务

中标人应为采购人提供免费培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。主要培训内容为产品的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，直至采购人技术人员会独立应用设备完成相关工作。

（六）验收标准：1、当货物到达采购人指定的安装现场后，采购人和中标供应商依据货物供货清单共同对货物进行验收，并对货物的数量、外观、材质等进行逐项检查。验收时发现短缺、破损、不符合采购文件要求的，采购人有权要求中标供应商立即补发或更换。若在交付日截止前中标供应商未能提供所有检验合格货物，采购人有权终止合同，损失由中标供应商承担。

2、在交货前，采购人应对货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为采购人验收的依据，但不能够作为有关货物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

3、采购人根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较采购人出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

4、如双方对验收结果有分歧，则以国家权威部门的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

5、对货物安装验收不合格时，中标供应商应予以免费调换，直至符合规定，采购人不承担因调换、退货而发生的任何费用和责任，如因货物产品质量给采购人带来的损失，中标供应商还应赔偿采购人直接损失费用。

6、按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》苏财规〔2024〕7号文件要求执行验收。

7、模块一验收项目包括：①智能喷涂机器人是否满足作业高度范围0-5500mm（喷涂模式可达 6000mm），可覆盖墙面、天花、方形立柱外表面作业；单遍作业效率是否≥350㎡/h，腻子喷刮与乳胶漆喷涂工序一体化完成；最大移动速度不低于0.5m/s，最大爬坡角度不小于 10°，最大越障高度不低于 30mm；是否采用激光雷达高精度导航技术，定位精度 ±5cm，确保施工位置精准；料筒容量是否100L，是否支持按需调节搅拌与排料量，适配腻子、乳胶漆等不同涂料；喷涂作业续航是否≥5h，刮抹作业续航≥4h，支持快速充电，充电完成时间≤3h；机身防护等级不低IP55，适应工地粉尘、潮湿等复杂环境；；是否支持 4G/5G、Wi-Fi 等多种通信模式，确保作业数据与视频实时回传；喷涂作业覆盖率是否≥90%，刮抹作业覆盖率≥90%。②智能工地巡检机器狗垂直越障高度不低于40毫米，爬坡能力不小于10度；自主导航巡航速度不低于1米/秒，远程遥控速度不低于7公里/小时；是否采用融合定位技术（如GPS、激光雷达、IMU），定位精度优于8厘米，避障距离不小于10厘米，并具备防跌落功能；机身防护等级不低于IP55，确保在雨、尘等恶劣环境下能稳定工作；；电池续航时间应大于7小时，支持快速充电，充电完成时间小于2小时，并具备自动回充功能；智能检测（如行人、车辆）的有效识别距离应大于10米；是否支持4G/5G、Wi-Fi等多种通信模式，确保视频、数据实时回传的稳定性；机器人是否支持挂载硬盘，用于本地存储视频数据，并支持按时间索引回溯历史视频；系统平台是否支持按周、月等周期自动生成巡检工作报告，并可通过邮件发送。③多功能机械臂有效负载是否满足10kg；有效工作半径1500mm；重复定位精度±0.05mm；IP等级IP54；电源220V±10％ 50Hz/60Hz；最大速度：J1-190°/s；J2-173°/s；J3-223°/s；J4-250°/s；J5-270°/s；J6-336°/s；视觉定位是否支持图形编程、工业相机及 GeniCam 标准协议、图像输入输出、多种标定类型（多点标定、旋转中心标定、透视标定、光源标定、三维图像标定等）、常规分类识别（OCP、条码、二维码、V码识别）；确认操作系统Windows11（64 位操作系统）；CPU-1GHZ；内存8G；显卡1G。④末端抓取：负压式吸盘末端抓取，60mm直径吸盘*4，电磁阀*1，铝型材框架。

7、模块二验收项目包括：①薄膜传感器测试，采样频率0.01Hz～1000Hz可调；接口类型USB；传感阵列接口0.35mm柔性电路接口；采集分辨率8bit；表面防水防锈防腐蚀处理；使用环境温度-30℃～60℃；无冷凝现象；非线性度<3%；重复性<5%；精度<5%满量程（出具第三方CNAS）；阵列密度400点/cm2；②软件测试可进行压力分布图像连续24小时以上的数据采集；2D，3D的压力分布显示，每个压力点的数据实时呈现，可以导出所有压力点每帧压力数据至Excel文件，和Matlab文件；支持1X1、3X3、5X5形式的内插算法提高传感器解析度；③呈现实时动态重心点，重心点轨迹，和重心点数据；生成压力分布的动态影像，录制保存AVI格式视频；生成压力分布的静态影像，保存BMP格式图片；可以同时分析指定一个区域或八个区域内的压力和面积随时间的变化曲线图，并可导出分析数据；具有峰值记忆功能；④现场展示三轴应力工况加载；垂直载荷：0～1000kg，垂直行程100mm；围压荷载0-1000kPa，加载行程200mm；垂直和围压加载分别具有匀速加载、恒荷载、循环加卸载模块，支持垂直和围压同步加卸载模式；⑤三轴压力室适配Φ70mm试样，最大压力500kPa；配备高精度称重力传感器（线性度不低于0.05%）、压力传感器（1级）、光栅尺；配套计算机性能参数I5-14400/16G/1TB+512G SSD;27寸显示器。

8、模块三验收项目包括：①显示屏亮度、色彩正常，无闪烁、无坏点；测试手动/自动对焦功能，观察图像从模糊到清晰变化顺畅；②对准一个均匀的温度目标（如墙面），观察图像噪声水平。或使用软件分析温差较小的目标的温差值< 50 mK @ 30°C；③将热像仪对准已知温度的黑体源（如：设置黑体为35.0°C、50.0°C），读取热像仪测量出的温度值，计算误差±1°C 或读数值的±1% (取最大值)；④在软件中查看实时流传输的帧频，或拍摄高速运动物体观察是否有拖影，拍摄标准测试靶标（如USAF1951），评估最小可分辨单元，安装随机附赠的FLIR Research Studio软件，确认许可证有效，所有高级分析功能（如：多点测温、区域分析、热趋势分析、辐射视频录制等）均可正常使用；打开保存的辐射图像或视频文件，进行以下操作：调整发射率、反射温度、距离湿度等参数、添加点、线、区域进行测温、使用等温线、温差报警等功能；⑤拍摄工质受热气化产生气泡过程，查看是否可清晰捕捉到气泡及其动态变化过程。

9、模块四验收项目包括：①绿色建筑设计软件（网络锁）：现场演示可在AUTOCAD、国产自研两个平台上实现；智能建模，无需外部cad平台及天正插件直接打开dwg及最新版本天正图纸，通过简单的分析和识别快速完成三维模型的生成；自动化程度高，可自动分析图形、自动识别立剖面标高、门窗表和材料做法表、自动分析标准层范围、自动将标准层进行对位、自动按标高进行楼层组装，自动拆分全套图纸方便对照查看修改。②绿建节能模块：软件可识别建筑专业施工图中的材料做法表，将材料和做法智能导入节能软件中，实现构件做法智能识别。包含基于软件运行的内置教学资源库及线上资源，与软件学习、操作及使用同步，内容包括软件教学、绿色低碳建筑专业微课堂及技术文档等内容，为日常教学提供强大的理论技术支持。③建筑碳排放模块：全面支持《建筑碳排放计算标准》GBT51366-2019。软件在自主平台上，可以无缝衔接绿建节能计算的模型和参数，不需重复设置。能进行绿色建筑生命全周期碳排放计算，包括生产及运输、建造及拆除、运行阶段碳排放计算，自动计算绿化碳汇，可根据建筑红线内面积以及绿化率，自动计算建筑全生命周期内植物的固碳量。④绿色建筑设计模块（单机锁）：采光计算结果分析支持在线查看多本评价标准、以及多个多种指标：包括采光系数、采光均匀度、采光达标面积比、窗的不舒适眩光指数、照度等；可直观查看各类指标的计算结果及二维彩图和三维效果图，方便用户进行结果查看及计算书报审。软件具有强大的后处理分析功能，支持输出任意剖面上的分析结果图片、生成二维、三维流场动画，帮助设计师直观地分析室外风场流动细节，更有针对性地优化设计。软件提供自主开发的协同工具建筑转模型功能，采用智能识图建模技术，可快速地将二维图纸转化为计算可用的三维能耗模拟建筑模型；也可通过导入IFC、GBXML格式数据生成建筑模型。并可通过三维交互操作实现建筑模型的编辑和参数化修改。

10、模块五验收项目包括：①微机控制电子万能试验机展示0.00005-900mm/min的无极调速，传感器容量（压力/拉力20KN/5KN）；②测试负荷测量范围：0.4%～100%FS，示值相对误差±0.5%；试验力分辨力1/±600000FS（全程分辨力不变）；变形测量范围0.2%～100%；力控速率调节范围0.005%～5%FS/S；③变形速率控制精度速率＜0.05%FS/s时，为设定值的±1%以内；速率≥0.005%FS/s时，为设定值的±0.5%以内；最大位移速率900mm/min；④测试恒力、恒变形、恒位移控制模式运行状况,精度设定值≥10%FS时，为设定值的±0.5%以内；设定值＜10%FS时，为设定值的±1%以内；⑤可编程冻融试验机外壳内胆是否采用304不锈钢板制作，压缩机采用是否为全进口封闭式压缩机，防冻液循环系统采用低温低速循环水泵，高效换热器；⑥测试超压，过载等保护功能；温度精度能达到0.1℃；温度分辨率:0.01℃；温度范围:-20~20℃可设置；⑦循环次数:可以任意设定，最大9999次；温度精度:0.1℃；温度分辨率:0.01℃；温度范围:-20~20℃可设置；⑧程式编辑:可编120组程式，每组程式最大为100段，程式之间可任意设置跳转、循环等；具有程控、定值双试验模式，用户可根据试验条件自行切换;⑨静置、升温、恒温、降温顺序、速率、时间均可自行设置，具有曲线界面，界面中的时间坐标和温度坐标可自行设置；⑩抽空充注回收一体机测试抽空、充注、回收等功能；⑪具有排空阀，能够在抽空前将管路里的残余冷媒排空，能够对充注量进行设定，能把制冷剂中废油分离，可以去除制冷剂中的水分等杂质；⑫采用适用工质比如R22、R134a、R407c，测试充注范围达到200-12,999g 可扩展；充注速度	≥0.8kg/min（液态）；充注精度≤±10g；回收速度气态0.3kg/min，液态1.6kg/min；抽空速率：双极旋片泵 >2L/S。

（七）验收要求：

1.设备到达交货地点后，采购人和中标人在2日内共同检验设备数量、质量等状况，由中标人负责并承担相关费用，采购人积极配合。中标人进行安装调试并经过性能测试后，由采购人组织联合验收小组验收，设备厂家技术服务人员按照相关标准条款承诺的产品指标书配合采购人。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。

2.对产品的外观或质量问题，采购人应在发现和应当发现之日起30日内向中标人提出书面异议，中标人在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。

3.经双方共同验收，设备性能参数达不到采购合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同。

第六章 拟签订的合同文本

合同编号：CCZU-CG-HW-                                 货物类合同

常州大学（招标采购项目名称）采购合同

甲方：常州大学

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定及常州大学       项目（项目编号：        ）采购的结果，甲乙双方签署本合同。

一、货物名称、规格型号、数量及价格

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 品牌/型号 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计 | 小写：¥ 元 大写：人民币 元 |  |  |  |  |

本合同价款应包含但不限于采购文件及其基本技术要求范围内产品、设计、制造、加工、检验、包装、技术资料、发货、运输、装卸至现场设备基础上、安装、调试、技术指导培训、质保期及维保服务、乙方交纳的各项税款（增值税及其它税费）、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和采购文件所要求的相关服务等全部内容。所有设备进场后如需临时周转存放、二次搬运，所发生费用均包含在合同价款中，甲方不再支付其他任何费用。

- 组成本合同的其他文件

下列文件为本合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件及相关资料（项目编号：             ）；

（2）乙方投标文件以及在招投标过程中所作出的其他承诺、声明、书面澄清等；

（3）中标通知书；

（4）甲、乙双方商定的其他文件等。

三、质量要求

1.乙方提供的产品必须符合中华人民共和国国家安全环保标准，国家有关产品质量认证标准，以及买卖双方明确约定的质量要求和技术指标；若技术性能无特殊说明，则应符合国家有关部门最新颁布的标准及规范；质量要求不一致时，以质量要求较高的标准执行。

2.乙方应保证产品是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的产品在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。产品验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

3.乙方必须保证所提供的产品能顺利通过相关部门的检测、检验。

4.乙方所提供的产品应符合招标采购文件的要求和投标/响应等文件的承诺。

5.乙方应确保所供产品与已经封存的投标样品一致（如有）。

6.乙方应保证将产品按照国家或专业标准包装，全部产品的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸的需要，确保产品安全无损运抵合同规定的交货地点，箱内必须附有该批产品的检验合格证书等。

7.乙方技术参数响应详见合同附表1

8.（其他要求根据产品具体情况补充）

四、交货时间、地点、方式：

1.交货时间： 合同签订，接到甲方供货通知后    日历天内供货到甲方指定地点 。

2.交货地点：                    。

3.交货方式：乙方按合同/甲方通知，如数按时送货至甲方指定地点，并负责卸货。

4.风险承担

（1）产品毁损、灭失的风险，在该产品通过甲、乙双方交付验收之前由乙方承担，通过验收交付之后由甲方承担。

（2）因产品质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

五、验收

1.产品送达指定地点后，经安装调试完毕，由甲方负责组织验收，甲方有权邀请国家认可的质量、技术检测机构和社会监督人参与验收。

2.验收标准：按照、国家或行业相关标准、合同/招标采购文件的要求、投标/响应文件承诺、已封存的样品（如有）逐条验收。

3.其他验收要求：

（1）乙方须将产品完整、详细的技术资料和说明文件、产品合格证、质保书随同产品一并送达甲方指定地点，否则甲方有权拒绝收货，由此延误工期而造成的所有损失由乙方全部承担。

（2）按样品（如有）、合同、招标采购文件、投标/响应文件承诺及供货清单对照验收，甲方有权根据供货情况临时抽取部分产品送交有资质的第三方检测机构进行检测。乙方应按合同要求提供相关资料。

（3）货到现场经检验，产品质量或规格达不到要求的，甲方可以拒收，并有权解除合同和索赔。在乙方承诺的质量保证期内，达不到质量要求的，乙方应负责维修或更换，因此造成损失的，甲方将有权提出索赔；对现场临时抽样送检的产品,抽检不合格的，由乙方无条件自行清场运回，并承担检测费用及由此所造成的一切损失。

六、付款方式

1.货款结算

（1）按实际供货数量结算货款，结算单价执行合同综合单价。

（2）当要求供货的数量超过合同数量时，乙方应主动与甲方联系，得到甲方书面确认后方能继续供货。

2.货款支付方式

（方式一）

（1）合同签订前，乙方以银行基本账户方式支付甲方履约保证金（合同金额的10%），履约保证金在检测平台正常运行1年后退还给乙方(无息)；

（2）安装调试验收合格后，乙方开据合同总价100%的增值税专用发票给甲方，甲方凭发票支付相应款项。

（方式二）

合同签订后，收到货物验收合格后，甲方支付乙方合同款项的95%；待正常运行1年后且无质量问题甲方支付余款。

七、售后服务

1.乙方所提供产品的质量保证期限为 （按照乙方响应时间） 年，自本合同产品全部安装完成并验收合格经甲方相关负责人签字之日起计算。

2.在质量保证期内，若发生因产品设计、生产制造等原因而造成的产品质量问题，乙方承担一切责任。

3.在质量保证期内乙方应自行处理保修凭证问题，甲方不负责提供产品的保修卡、发票等保修凭证，乙方不得以甲方无法提供保修凭证为由拒绝提供售后服务。

4.售后跟踪服务：电话和E-MAIL技术支持，疑难问题电话支持。出现新情况，乙方需及时提供预警和解决方案。

5.乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为产品的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

6.乙方提供技术服务热线，7*24小时响应用户突发事件。

7.对重大技术问题提供现场技术支持，货物若出现问题60分钟内响应，48小时内派技术人员到现场维修，并在72小时内完成用户方提出的维修要求，不得借故推托而不到现场；备品及备件需能及时提供，如不能提供同种规格型号的配件，用其他升级型号配件代替时，需经甲方同意，且不补差价。否则甲方将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。

8.在质量保证期内，若未能在上述规定时间内修复好产品，则提供免费备机服务。

9.在质量保证期内更换的任何配件，须为原设备厂家生产的；并且保证替代的零配件是新的未使用过和未经修复的。

10.提供的产品若有设计缺陷，应主动召回。

11.在质量保证期内，乙方应提供每年度技术巡检服务，巡检内容包括但不限于对使用状况的调查、升级软件、养护、除尘，故障预防等工作。并向甲方提供书面巡检记录以及巡检报告。

12.软件免费维护和升级服务的内容，乙方可根据自身情况，提供相应的软件服务方案。

13.损坏的信息存储介质归甲方所有，乙方不得收回。

八、违约条款

1.甲方未按合同约定期限向乙方按时足额支付货款的，视为违约，每逾期一天，甲方应向乙方支付拖欠货款总额的5‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的5% 。

2.乙方未按合同约定时间向甲方交付货物的，视为违约，每逾期一天，乙方应向甲方支付延期付款总额5‰的违约金。若乙方逾期交货10天以上（含10天），甲方除了有权主张上述违约金外，还有权解除合同，解除合同通知送达之日即生效。

3.甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方支付合同总价的5%违约金。

4.无论乙方因何种原因不能交付货物的，乙方应向甲方支付合同总价５％的违约金。

5.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同约定的，甲方有权拒收，同时有权向乙方主张合同总额5%的违约金。

6.在本合同约定的质保期内或国家规定的质保期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权解除合同、退还货物，乙方应立即退回甲方全部货款，同时按照合同总额5%标准向甲方支付违约金，且乙方应当赔偿甲方因此遭受的全部损失。

7.乙方未按本合同约定的服务承诺提供服务的，视为违约，甲方有权寻找第三方解决，因此产生的所有费用全部由乙方承担，且甲方有权每次向乙方主张合同总价款1%的违约金。

九、合同的变更和终止

本合同一经签订，甲、乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

十、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务，否则，甲方有权立即解除合同，并有权要求乙方支付合同总额5%的违约金。

十一、争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应当邀请双方认可的第三方质量检测机构对产品质量进行鉴定，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应当通过友好协商解决，如果协商不能解决争议的，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的地方人民法院提起诉讼；

（2）向常州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

十二、合同生效及其他

1.本合同经甲、乙双方法定（授权）代表签字和单位盖章后生效。自双方各自履行完成合同中约定的义务后，本合同自然失效。

2.合同生效后，不论市场产品原材料价格如何波动，任何一方都不得要求调整合同单价。

3.合同生效后，若因设计变更等原因需要变更或解除合同的，要求变更或解除合同的一方应及时通知对方，协商结果以协议或纪要的形式作为合同的附件。未经对方同意，由于擅自变更或解除合同给对方所造成的损失全部由责任方承担。

4.知识产权

4.1 乙方对其所供的产品承担所有权担保责任，并保证其向甲方提供的服务及产品未侵犯任何第三方的专利权、著作权、商标权及其他合法权利。

4.2 甲方因按本合同约定合理使用产品或享有服务，而导致第三方指控甲方侵犯其专利权、著作权、商标权或其他合法权利的，为此产生的一切法律责任和费用由乙方承担，同时由乙方赔偿为此给甲方造成的损失。

5.本项目的招标采购文件、投标/响应文件等文件作为本合同的附件，如与本合同有矛盾的，则以本合同为准；本合同未约定的，则按照招标采购文件要求和投标/响应文件等承诺执行。

6.本合同中的未尽事宜，双方协商解决，并按《中华人民共和国民法典》调整。

7.本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份。具有同等法律效力。

甲方（盖章）：     常州大学        乙方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字）：         法定（授权）代表人（签字）：

开 户 银 行： 建行常州白云支行     开 户 银 行：

账       号：32001628036051219286  账       号：

签 订 日 期：     年    月    日

签 订 地 点：江苏省常州市

附表：技术响应参数表

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

## 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州正衡招投标有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（或单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（或单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）手写签或盖章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 中小企业声明函

### (友情提醒：在货物采购项目中，供应商应提供针对所有货物制造商（生产厂商）的中小企业声明函。)

说明：

（1）本项目（包）专门面向中小企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（2）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造商（生产厂商）信息。

（3）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

3 本项目的特定资格要求（如有）

3-1其他特定资格要求（如有）

二、商务技术文件格式

### 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人：（手写签字或盖章或印鉴）

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（或单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

2.1  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本授权委托书声明：___________________________（投标人名称）的_______________________（法定代表人姓名、职务）代表投标人授权_______________________（被授权人的姓名、职务）为    （    号）项目投标的合法代理人，全权负责参加本次政府采购项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本投标人对代理人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人：（手写签字或盖章或印鉴）             日期：

职务：

联系电话：

单位名称：
地址：

身份证号码：

委托代理人：（手写签字或盖章或印鉴）            日期：

职务：

联系电话：

单位名称：

地址：

身份证号码：

投标人：（加盖公章）

地址：

电话：

传真：

邮编：

开户行：

账号：

附：代理人有效期内的身份证正反面电子件。

（复印件）粘贴处

备注：

1、法定代表人参加的，提供法人资格证明和本人身份证。

2、委托代理人参加的，提供法人资格证明、授权委托书和本人身份证，并提供供应商为委托代理人依法缴纳社会保障资金的证明材料（2025年7月以来任意一个月）（加盖社保部门签章或电子签章）。

2.2 营业执照

2.3供应商管理关系或控股关系信息情况表

# 供应商管理关系或控股关系信息情况表

供应商名称：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 股东信息 | 股东1（姓名或单位名称）： 股东1持股比例： 股东2（姓名或单位名称）： 股东2持股比例： （不够的可自行增加） |  |  |
| 公司是否有直接控股、管理关系的关联企业（在 中进行勾选） | 无直接控股、管理关系的关联企业 有直接控股、管理关系的关联企业，关联信息如下： 企业1名称： （直接控股 （持股比例： % ；管理关系 ） 企业2名称： （直接控股 （持股比例： % ；管理关系 ） （不够的可自行增加或以附件形式提交） |  |  |
| 本单位承诺： - 上述信息内容与本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，对所提供信息的真实性、完整性、准确性负责。 - 自觉接受行政管理、监督部门、行业组织、社会公众的监督。 - 若违背承诺约定，经查实，愿意接受相关部门、采购人的处理，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。 供应商（盖章）： 法定代表人（签字名盖章）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 供应商名称 | 人民币元 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：此表中报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

5投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________     报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.本表行数可以按照项目分项情况增加。

3.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

4.单项报价和总价均不得超过最高限价要求，否则将作为无效响应处理。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

8  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

9  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

10  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 11  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料