附件2

投标人资格声明函

致：常州大学

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商（加盖公章）：

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

附件3

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：             性别：       年龄：         联系电话：

职务：            系            的法定代表人。为实施              的工作，签署上述项目的响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商（加盖公章）：

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

法定代表人身份证

（复印件）粘贴处

备注：

1、法定代表人参加询价采购的，提供法人资格证明和本人身份证复印件。

附件4

授权委托书

本授权委托书声明：

我 ___________（姓名）系_________________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本供应商对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：         日期：

职务：                                     联系电话：

单位名称：                                 地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：         日期：

职务：                                     联系电话：

单位名称：                                 地址：

身份证号码：

供应商公章：

地址：                                     电话：

传真：                                     邮编：

开户行：

帐号：

法定代表人身份证（双面复印件）粘贴处

委托代理人身份证（双面复印件）粘贴处

备注：

- 授权委托人参加询价采购的，提供授权委托书和本人身份证原件。

- 提供供应商为授权委托人缴纳2026年3月至5月连续三个月的社保证明材料。

附件5

报价一览表

| 采购项目编号 | 常大询[2026]027号 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 常州大学科教城校区档案馆新址改造项目（基础装修） |
| 投标报价 （含税价） | 小写：___________元 大写：___________元 |

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件6

分项报价表

项目编号：常大询[2026]027号

项目名称：常州大学科教城校区档案馆新址改造项目（基础装修）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 装饰部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PVC地胶地面 | 基层清理、地插洞口（6个）用细石混凝土填平、3mm厚树脂胶泥自流平层；用专用胶粘剂粘贴，主材甲供，含从仓库搬运到施工现场的费用，结算不调整。 | m2 | 85 |  |  | 文彬楼103-104 |
| 2 | 墙面涂料修补及出新 | 表面清扫、局部空鼓、剥落等缺陷铲除至抹灰层用腻子修补，喷涂白色内墙乳胶漆涂料两遍。 | m2 | 30 |  |  |  |
| 3 | 金属踢脚线 | 6mm高铝合金踢脚线；厚度1mm；配套专用固定卡件与结构胶安装，接缝严密、阴阳角拼接顺直，与墙面、地面贴合紧密、牢固无松动。 | m | 30 |  |  |  |
| 4 | 钢制甲级防火门 | 旧门拆除后，需对门洞进行加固处理（采用镀锌方管60*40*3.0mm）；钢制甲级防火门，门框钢板厚度1.2mm，内外门扇钢板厚度0.8mm，门框侧边厚度不小于110mm，门扇厚度不小于50mm，耐火隔热性和完整性≥1.50h，饰面颜色需满足招标人要求；配置符合消防规范的防火门锁（耐火完整性≥1.50h，钢质锁舌厚度≥3mm）、防火合页（铰链）（不少于3只）、防火闭门器（承重不小于65kg）等全套配套五金件。 | m2 | 4 |  |  |  |
| 5 | 防盗窗 | 国标304不锈钢；外框采用25mm*25mm不锈钢方管，壁厚1.0mm；竖向和横向受力立柱采用Φ19mm不锈钢圆管，壁厚0.8mm；圆管中心间距不大于 110mm，排布均匀、焊接牢固；安装节点预留牢固，与墙体连接可靠，符合规范及使用要求；根据现场情况，既有窗户防盗窗可开启。 | m2 | 13.2 |  |  |  |
| 6 | 窗帘（含轨道） | 亚麻质感遮光窗帘布；阻燃等级B1级，甲醛≤20 mg/kg，成品制作按褶皱系数 1.8；z遮光率≥85%；含窗帘挂钩、绑带等配套辅件；克重≥350g/m2； 轨道根据现场情况采用铝合金静音轨道（壁厚≥0.8mm）或铝合金罗马杆（外径35mm，壁厚≥1.2mm）；款式、颜色满足招标人要求。 | m2 | 45 |  |  |  |
| 7 | 石膏板墙面开洞 | 根据气体灭火柜（内嵌安装）尺寸500*1900mm（内嵌深度需根据设备尺寸确定），在石膏板墙面开洞并修复。本项为一次性包干价，结算时不作调整。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 黑板安装 | 利用原有黑板主材利旧使用，现场定位校正后采用专用配件牢固安装固定，安装位置方正、垂直平整；周边接缝及与墙面交接处均匀打密封胶封闭，胶缝顺直美观，整体安装牢固、使用安全稳定；本项为一次性包干价，结算时不作调整。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 玻璃更换 | 厚度不小于6mm钢化玻璃，含制作、运输、安装、打胶等所有费用。 | m2 | 0.75 |  |  |  |
| 10 | 墙面涂料修补及出新 | 表面清扫、局部空鼓、剥落等缺陷铲除至抹灰层用腻子修补，喷涂白色内墙乳胶漆涂料两遍。 | m2 | 80 |  |  | 文彬楼105 |
| 11 | 钢制甲级防火门 | 钢制甲级防火门，门框钢板厚度1.2mm，内外门扇钢板厚度0.8mm，门框侧边厚度不小于110mm，门扇厚度不小于50mm，耐火隔热性和完整性≥1.50h，饰面颜色需满足招标人要求；配置符合消防规范的防火门锁（耐火完整性≥1.50h，钢质锁舌厚度≥3mm）、防火合页（铰链）（不少于3只）、防火闭门器（承重不小于65kg）等全套配套五金件。 | m2 | 2 |  |  |  |
| 12 | 防盗窗 | 国标304不锈钢；外框采用25mm*25mm不锈钢方管，壁厚1.0mm；竖向和横向受力立柱采用Φ19mm不锈钢圆管，壁厚0.8mm；圆管中心间距不大于 110mm，排布均匀、焊接牢固；安装节点预留牢固，与墙体连接可靠，符合规范及使用要求；根据现场情况，既有窗户防盗窗可开启。 | m2 | 7.5 |  |  |  |
| 13 | 窗帘（含轨道） | 亚麻质感遮光窗帘布；阻燃等级B1级，甲醛≤20 mg/kg，成品制作按褶皱系数 1.8；z遮光率≥85%；含窗帘挂钩、绑带等配套辅件；克重≥350g/m2； 轨道根据现场情况采用铝合金静音轨道（壁厚≥0.8mm）或铝合金罗马杆（外径35mm，壁厚≥1.2mm）；款式、颜色满足招标人要求。 | m2 | 18 |  |  |  |
| 14 | 涂料修补及出新（墙、天棚） | 表面清扫、局部空鼓、剥落等缺陷铲除至抹灰层用腻子修补，喷涂白色内墙乳胶漆涂料两遍。 | m2 | 110 |  |  | 图书馆109 |
| 15 | 踢脚线 | 6mm高铝合金踢脚线；厚度1mm；配套专用固定卡件与结构胶安装，接缝严密、阴阳角拼接顺直，与墙面、地面贴合紧密、牢固无松动。 | m | 27 |  |  |  |
| 16 | 钢制防火门 | 钢制甲级防火门，门框钢板厚度1.2mm，内外门扇钢板厚度0.8mm，门框侧边厚度不小于110mm，门扇厚度不小于50mm，耐火隔热性和完整性≥1.50h，饰面颜色需满足招标人要求；配置符合消防规范的防火门锁（耐火完整性≥1.50h，钢质锁舌厚度≥3mm）、防火合页（铰链）（不少于3只）、防火闭门器（承重不小于65kg）等全套配套五金件。 | m2 | 2 |  |  |  |
| 17 | 防盗窗 | 国标304不锈钢；外框采用25mm*25mm不锈钢方管，壁厚1.0mm；竖向和横向受力立柱采用Φ19mm不锈钢圆管，壁厚0.8mm；圆管中心间距不大于 110mm，排布均匀、焊接牢固；安装节点预留牢固，与墙体连接可靠，符合规范及使用要求；根据现场情况，既有窗户防盗窗可开启。 | m2 | 20 |  |  |  |
| 18 | 窗帘（含轨道） | 窗帘利旧，部分轨道可利旧，其余需换新（铝合金静音轨道），施工前保护性拆除，待开荒保洁后再安装。本项为一次性包干价，结算时不作调整。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 涂料修补及出新（墙、天棚） | 表面清扫、局部空鼓、剥落等缺陷铲除至抹灰层用腻子修补，喷涂白色内墙乳胶漆涂料两遍。 | m2 | 200 |  |  | 图书馆111-112 |
| 20 | 吊顶修复 | 窗帘盒顶面部位基层增设18mm 厚阻燃板（B 1级）一层，面层封9.5mm 厚普通纸面石膏板一层；板缝预留合理、安装平整牢固，自攻螺钉做防锈处理。 | m2 | 8 |  |  |  |
| 21 | 踢脚线 | 6mm高铝合金踢脚线；厚度1mm；配套专用固定卡件与结构胶安装，接缝严密、阴阳角拼接顺直，与墙面、地面贴合紧密、牢固无松动。 | m | 45 |  |  |  |
| 22 | 钢制防火门 | 钢制甲级防火门，门框钢板厚度1.2mm，内外门扇钢板厚度0.8mm，门框侧边厚度不小于110mm，门扇厚度不小于50mm，耐火隔热性和完整性≥1.50h，饰面颜色需满足招标人要求；配置符合消防规范的防火门锁（耐火完整性≥1.50h，钢质锁舌厚度≥3mm）、防火合页（铰链）（不少于3只）、防火闭门器（承重不小于65kg）等全套配套五金件。 | m2 | 6.5 |  |  |  |
| 23 | 防盗窗 | 国标304不锈钢；外框采用25mm*25mm不锈钢方管，壁厚1.0mm；竖向和横向受力立柱采用Φ19mm不锈钢圆管，壁厚0.8mm；圆管中心间距不大于 110mm，排布均匀、焊接牢固；安装节点预留牢固，与墙体连接可靠，符合规范及使用要求；根据现场情况，既有窗户防盗窗可开启。 | m2 | 37 |  |  |  |
| 24 | 窗帘（含轨道） | 亚麻质感遮光窗帘布；阻燃等级B1级，甲醛≤20 mg/kg，成品制作按褶皱系数 1.8；z遮光率≥85%；含窗帘挂钩、绑带等配套辅件；克重≥350g/m2； 轨道根据现场情况采用铝合金静音轨道（壁厚≥0.8mm）或铝合金罗马杆（外径35mm，壁厚≥1.2mm）；款式、颜色满足招标人要求。 | m2 | 100 |  |  |  |
| 25 | 涂料修补及出新（墙、天棚） | 表面清扫、局部空鼓、剥落等缺陷铲除至抹灰层用腻子修补，喷涂白色内墙乳胶漆涂料两遍。 | m2 | 100 |  |  | 图书馆113 |
| 26 | 吊顶修复 | 窗帘盒顶面部位基层增设18mm 厚阻燃板（B 1级）一层，面层封9.5mm 厚普通纸面石膏板一层；板缝预留合理、安装平整牢固，自攻螺钉做防锈处理。 | m2 | 8 |  |  |  |
| 27 | 踢脚线 | 6mm高铝合金踢脚线；厚度1mm；配套专用固定卡件与结构胶安装，接缝严密、阴阳角拼接顺直，与墙面、地面贴合紧密、牢固无松动。 | m | 27 |  |  |  |
| 28 | 防盗窗 | 国标304不锈钢；外框采用25mm*25mm不锈钢方管，壁厚1.0mm；竖向和横向受力立柱采用Φ19mm不锈钢圆管，壁厚0.8mm；圆管中心间距不大于 110mm，排布均匀、焊接牢固；安装节点预留牢固，与墙体连接可靠，符合规范及使用要求；根据现场情况，既有窗户防盗窗可开启。 | m2 | 18 |  |  |  |
| 29 | 窗帘（含轨道） | 窗帘利旧，部分轨道可利旧，其余需换新（铝合金静音轨道），施工前保护性拆除，待开荒保洁后再安装。本项为一次性包干价，结算时不作调整。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 二 | 安装部分 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 五孔插座换新 | 10A 250V，面板材质：PC阻燃，白色。 | 个 | 30 |  |  |  |
| 31 | 三孔插座换新 | 16A 250V面板材质：PC阻燃，白色。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 32 | 双位信息插座换新 | 86型，2×RJ45，符合TIA/EIA 568-B.2标准。 | 个 | 20 |  |  |  |
| 33 | 三联单控开关换新 | 250V 10A，86型阻燃面板，底距地1.30m，含安装、接线及调试等。 | 个 | 3 |  |  |  |
| 34 | LED平板灯 | 1200*600嵌入式安装，功率不小于70W。 | 个 | 36 |  |  |  |
| 35 | 荧光灯管更换 | 包含但不限于损坏灯管的拆除及更换灯管的安装、调试等费用，灯管长度1200，功率36W。 | 个 | 10 |  |  |  |
| 36 | 线路检修 | 文彬楼103-104房间线路需进行检修，包含所有人工及辅材等费用。本项为一次性包干价，结算时不作调整。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 三 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 墙体开洞 | 墙体开洞配合空调、除湿机安装，直径不大于50mm。 | 个 | 10 |  |  |  |
| 38 | 拆除及垃圾外运 | 施工内容包含且不限于以下内容：1、入户木门及门套、两个泄压窗位置的窗户及玻璃拆除；2、窗帘及轨道、照明灯具保护性拆除；3、存在空鼓等缺陷的腻子、涂料等铲除；4、石塑地板拆除、木质踢脚线拆除；5、石膏板墙面部分拆除及修复；6、文彬楼操作台、部分文化墙拆除；由投标人自行踏勘现场后自行考虑综合报价，外运至垃圾场；二次搬运及短驳次数、运距由投标人自行考虑；拆除前需与招标人确认，符合招标人管理要求，按项包干，结算不调整。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 39 | 开荒保洁 | 配合招标人进行交付前的全面保洁，包含但不限于地面、墙面、天棚、门窗、玻璃等内容，按项包干，结算不调整。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 40 | 安全文明施工费 | 现场安全、文明施工、达到环保要求所需的各项费用，施工所必须的临时设施的搭设、拆除、临时水电管线等所有费用，按项包干，结算不调整。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 总价 （含税价） |  | 小写：___________元 大写：___________元 |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件7

主要材料或设备品牌推荐表

项目编号：常大询[2026]027号

项目名称：常州大学科教城校区档案馆新址改造项目（基础装修）

| 序号 | 主要材料或设备名称 | 推荐品牌 | 承诺品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内墙涂料 | 立邦、多乐士、三棵树 |  |  |
| 2 | 钢制防火门 | 宝盾、星月神、群升、盼盼 |  |  |
| 3 | 开关插座 | 公牛、正泰、德力西 |  |  |
| 4 | 灯具 | 三雄极光、雷士、欧普 |  |  |

备注：如项目中主要设备或材料有具体要求的，供应商可以选择推荐品牌，也可以选择性能不低于推荐品牌性能的其他品牌。供应商欲在采购人提供的推荐品牌范围之外选择其它品牌的，则该品牌产品需满足采购人要求，且须在响应文件中提供能证明选择品牌与推荐品牌同等档次的材料，由询价小组确认。

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件8

技术（服务）要求响应及偏离表

供应商应对询价公告中采购项目内容及技术要求给予充分的考虑。为了评审的需要，供应商应将这些技术（服务）要求的正负偏离情况按下表格式逐条提出。（格式可自拟）。

如高出的写“正偏离”，完全符合的写“无偏离”，本项目不接受“负偏离”。

| 序号 | 询价公告 技术（服务）要求 | 响应文件 技术（服务）响应 | 选择项（无偏离、正偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件9

供应商管理关系或控股关系信息情况表

供应商名称：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 股东信息 | 股东1（姓名或单位名称）： 股东1持股比例： 股东2（姓名或单位名称）： 股东2持股比例： （不够的可自行增加） |  |  |
| 公司是否有直接控股、管理关系的关联企业（在（ 中进行勾选） | （□无直接控股、管理关系的关联企业 （□有直接控股、管理关系的关联企业，关联信息如下： 企业1名称： （直接控股□（持股比例： %） ；管理关系□ ） 企业2名称： （直接控股□（持股比例： %） ；管理关系□ ） （不够的可自行增加或以附件形式提交） |  |  |
| 本单位承诺： - 上述信息内容与本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，对所提供信息的真实性、完整性、准确性负责。 - 自觉接受行政管理、监督部门、行业组织、社会公众的监督。 3.若违背承诺约定，经查实，愿意接受相关部门、采购人的处理，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。 供应商（盖章）： 法定代表人（签字名盖章）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |