附件5

分项报价表

项目编号：常大询[2026]004号

项目名称：常州大学西太湖校区二食堂场外排污管道改造工程

| 序号 | 项目名称 | 规格型号、技术参数 | 工程量 | 计量单位 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除路面 | 场外原有排污管上方地面垫层、面包砖拆除，拆除垃圾清理外运，运距由施工单位自行考虑。 | 62 | m2 |  |  |
| 2 | 挖沟槽土方 | 三类土，挖土深度≤3m，余土外运，运距由施工单位自行考虑。 | 30 | m3 |  |  |
| 3 | 砌筑井 | 增设污水检查井，井直径700mm，深度≤2m，砌筑使用Mb10水泥砂浆，砌筑砖材采用MU20混凝土普通砖，底板采用加深50cm的C20混凝土基础，下设10cm级配碎石垫层，配球墨铸铁井盖及井座，井盖厚度≥30mm。 | 1 | 座 |  |  |
| 4 | 更换井盖 | 更换污水井盖，井直径700mm，球墨铸铁井盖井座，井盖厚度≥30mm。 | 1 | 个 |  |  |
| 5 | 塑料排污管 | 排污管用HDPE双璧波纹管（DN300、环刚度等级：SN8级) ，橡胶圈接口； 管道基础为100mm厚砂垫层，管顶200mm厚砂包封，包含管道闭水试验。 | 33 | m |  |  |
| 6 | 回填方 | 基(槽)坑夯填回填土（沟槽土方）。 | 23.5 | m3 |  |  |
| 7 | 地砖楼地面 | 场外原有排污管上方地面垫层、面包砖拆除后，地面平整压实、浇筑10cm厚C25砼垫层，重新铺贴面包砖（利旧），恢复原地面。 | 62 | m2 |  |  |
| 8 | 机械设备 | 大型机械设备进出场及安拆，本项为一次性包干价，结算时不作调整。 | 1 | 项 |  |  |
| 总价（元） （含税价） |  | 小写：___________元 大写：___________元 |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日